福建三明顺信达建材有限公司

三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二0二三年六月十二日

福建三明顺信达建材有限公司

三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：李昌魁

评价报告完成日期：二0二三年六月十二日

（评价机构公章）

福建三明顺信达建材有限公司

三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年6月12日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
| 项目组成员 | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
|  | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告编制人 | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
| 报告审核人 | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

非煤矿山安全生产标准化评价报告表

| 评审单位 |  | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 审 小 组 人 员 |  | 姓名 | 单位/职务/职称 | 电话 | 备注 |
|  | 组长 | 李昌魁 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 胡永志 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 许玉才 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 黄伯扬 | 评价师 |  |  |
|  | 成员 | 苏睿劼 | 评价师 |  |  |
| 评价对象情况 |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  | 福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿 |  |  |  |
| 申请类型 |  | □地下矿山 露天矿山 □小型露天采石场 □尾矿库 □选矿厂 |  |  |  |
| 评价结果 |  |  |  |  |  |
| 评价等级 □一级 □二级 三级 |  |  |  |  |  |
| 评价组长签字： 评价单位负责人签字： （评价单位盖章） 2023年6月12日 |  |  |  |  |  |
| 说明: 一、本评审报告表适用于评价单位向相应安全监管部门申请非煤矿山安全生产标准化审查、公告，要求字迹清楚、工整。 二、评价报告表中“评价组长签字”和“评价单位负责人签字”栏内，必须由评价组长和评价单位负责人用钢笔或签字笔签字。 三、评价报告表中“评价小组人员”栏可根据评价小组实际人数增减。 |  |  |  |  |  |

目  录

1  前  言	1

1.1评价报告的编写背景、提起缘由及目的	1

1.2评价机构简介、评价小组构成及人员情况	2

1.3评价对象及范围	2

2  评价对象基本情况	4

2.1企业概况	4

2.2矿山基本情况	4

矿山生产系统基本情况表	10

2.3生产系统安全生产条件	11

露天矿山安全生产基本条件检查表	12

3  标准化建设情况	18

3.1评价期间	18

3.2评价期间矿山安全标准化建设工作机构设置和人员配备情况	18

3.3评价期间矿山有关标准化工作内业资料评价修订情况	18

4  评价概述	22

4.1评价依据	22

4.2评价程序	27

4.3评价方法、抽样方法及评价过程	27

5  评价对象危险有害因素辨识	29

5.1危险有害因素识别与分析	29

5.2重大安全生产隐患辨识	38

5.3重大危险源辨识	40

6  标准化评分	41

6.1安全生产方针与目标	41

6.2安全生产法律法规与其他要求	43

6.3安全生产组织保障	45

6.4风险管理	53

6.5安全教育培训	56

6.6生产工艺系统安全管理	58

6.7设备设施安全管理	62

6.8作业现场安全管理	64

6.9职业卫生管理	68

6.10安全投入、安全科技与工伤保险	70

6.11检查	72

6.12应急管理	78

6.13.事故、事件报告、调查与分析	83

6.14 绩效测量与评价	87

7  评价	89

7.1元素、子元素评价	89

7.2综合评价	102

7.3评价结论及等级推荐	107

附件

一、金属非金属矿山安全标准化评价各元素得分及汇总表

二、缺项说明

三、任务委托书

四、企业法人营业执照

五、采矿许可证

六、安全生产许可证

七、主要负责人安全资格证

八、评价人员资格证书

九、露天矿山开采实测平面图

# 1  前  言

## 1.1评价报告的编写背景、提起缘由及目的

三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿（以下简称“芦坑砂岩矿”）采矿权人为福建三明顺信达建材有限公司，经济类型为有限责任公司。2020年7月4日，芦坑砂岩矿通过了验收小组验收，并取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2020〕G19号，有效期自2020年7月16日至2023年7月15日。

根据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》《金属非金属矿山安全标准化规范》等文件要求，芦坑砂岩矿积极开展安全生产标准化创建工作。2020年2月，芦坑砂岩矿建立了安全生产标准化体系并投入运行；2020年7月16日通过三明市三元区应急管理局认定，达到安全生产标准化三级，编号：（闽）AQBKⅢ〔2020〕GSY01号。

芦坑砂岩矿按照设计采用露天分台阶开采，公路开拓，汽车运输，深孔凿岩爆破。目前采场上部已按照设计完成剥离工作，采场已形成了+305m～+290m及+290m～+275m采矿台阶，台阶高度15m，台阶坡面角50°～60°，平台宽度约40～60m；采场下部形成了+260m、+245m、+230m、+215m平台，台阶高度15m，台阶坡面角平均50°。

鉴于芦坑砂岩矿安全生产许可证即将到期，为按时办理延期换证，根据《关于印发福建省非煤矿山和危险化学品安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（闽安监综合〔2014〕99号）等文件的要求，该矿拟进行安全现状评价。受福建三明顺信达建材有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下简称赣安中心）对三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿生产系统、辅助设施的安全设施及安全生产标准化运行情况进行安全现状评价。

根据《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》要求，“赣安中心”成立了安全现状评价小组进入矿山现场，按照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》逐项逐条进行评价，同时对评价期间内安全绩效进行核实，并依据《金属非金属矿山安全现状评价报告编写提纲》最终形成本评价报告。

## 1.2评价机构简介、评价小组构成及人员情况

赣安中心成立于2002年6月，是全国第一批取得甲级资质的安全评价机构之一。安全评价业务范围为：金属、非金属矿及其他矿采选业；陆上油气管道运输业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；烟花爆竹制造业；金属冶炼。

赣安中心技术实力雄厚，现有安全评价人员78人（专职45人，其中一级安全评价师13人，二级安全评价师26人），具有高级专业技术职称36人，注册安全工程师25人。中心安全评价师专业能力包括安全、通风、采矿、机械、化工工艺、化工、化工与工艺、地质、给排水、水利水电工程、储运、交通、冶金、铸造及加工、电气、仪表自动化、土木工程、建筑、动力、热能与动力等，覆盖了评价资质的所有范围，同时聘请的技术专家有60人，其中高级专业技术职称36人。赣安中心是江西省内安全评价机构中评价人员及技术专家队伍人数最多、安全评价业务范围最广、专业结构最合理的安全评价机构之一，为确保安全评价的质量打下了坚实的基础。

根据相关的文件要求，结合本评价项目实际，赣安中心成立了由相关专业技术人员组成的评价小组，到现场进行评价。

## 1.3评价对象及范围

评价对象：福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿。

评价范围：矿山《采矿许可证》范围内芦坑砂岩矿生产系统、辅助系统的安全设施及安全生产标准化运行情况作为本次评价范围。不包括地面爆破器材库等、矿石破碎加工、销售系统及职业卫生评价等。

矿区范围由以下8个拐点坐标（2000国家大地坐标系）组成，各拐点坐标如下表：

| 拐点 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2891496.898 | 39555289.752 |
| 2 | 2891449.150 | 39555419.463 |
| 3 | 2891474.965 | 39555473.355 |
| 4 | 2891449.851 | 39555530.984 |
| 5 | 2891207.106 | 39555445.734 |
| 6 | 2891191.012 | 39555182.323 |
| 7 | 2891310.467 | 39555104.280 |
| 8 | 2891443.997 | 39555240.090 |
| 矿区面积：0.0875km2，开采标高：+365m至+200m |  |  |

芦坑砂岩矿目前开采标高：+305m～+275m。

# 2  评价对象基本情况

## 2.1企业概况

三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿采矿权人为福建三明顺信达建材有限公司，经济类型为有限责任公司。矿区位于三明市三元区南西237°的莘口镇沙阳村薯沙阳芦坑一带，距三元区城关直线距离约12km，行政区划属三明市三元区莘口镇沙阳村管辖。该矿开采矿种：建筑用砂岩矿。开采方式：露天开采，生产规模：40万m³/a（根据地质资料，矿石比重约2.62 g/cm3，则《采矿许可证》核定的矿山生产规模约为104.8t/a）。

矿山现持有《采矿许可证》，证号：C3504032019107130148693，有效期自2019年10月10日至2027年10月10日；《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2020〕G19号，有效期自2020年7月16日至2023年7月15日；矿山现有专职作业人员17人，配备有2名专职安全员；同时，聘用有一名地质高级工程师（杨志鹏）作为矿山技术人员。

## 2.2矿山基本情况

### 2.2.1矿区位置、交通、经济概况

矿区位于三明市三元区南西237°的莘口镇沙阳村薯沙阳芦坑一带，距三元区城关直线距离约12km，行政区划属三明市三元区莘口镇沙阳村管辖；矿区距村道约300m，有矿山公路与之相连，距205国道约6km，交通较为便利。

矿区属低山—丘陵地貌，区内地势总体呈北高、南低态势，海拔标高+387.6～+192.0m，相对高差195.6m，地形坡度一般10°～35°，局部超过40°，切割显著，沟谷发育，当地最低侵蚀基准面标高约+178.0m（位于矿区北侧沟谷），植被较为发育。

矿区气候属中亚热带东南海洋季风气候，四季分明，温暖湿润，雨量充沛。每天早晚和中午温差较大，1～2月为低温季节，7～8月为高温季节，4～6月为雨季，11～12月为旱季，年平均气温19.4℃，年降水量1700mm，无霜期305天。

### 2.2.2 地质概况

- 2.2.2.1矿区地质

1）地层

矿区主要出露侏罗系上统长林组（J3c）地层及第四系（Q）。

侏罗系上统长林组（J3c）：分布于普查区中、西部，出露于拟设立矿区全部范围，岩层走向北东30°～50°，倾向南东，倾角较缓，一般10°～20°。岩性组合为灰、深灰色石英砂岩、杂砂岩，岩石普遍具不同程度的角岩化。上部风化较强烈，风化层厚度10～48m。

第四系（Q）：由残坡积成因的粘性土及冲洪积成因的砂石土组成，厚度1.5～11.0m，平均约3.5m，缓坡地带其厚度相对较大。

2）构造

矿区内未见明显的断裂通过。

3）侵入岩

矿区内未见侵入岩出露。

- 2.2.2.2矿床水文地质条件

1）地形地貌特征

矿区属低山—丘陵地貌，区内地势总体呈北高、南低态势，海拔标高+387.6～+192.0m，相对高差195.6m，地形坡度一般10°～35°，局部超过40°，切割显著，沟谷发育，当地最低侵蚀基准面标高约+178.0m（位于矿区北侧沟谷），植被较为发育。

采矿权范围处于丘顶及其斜坡地带，地面高程介于+200m至+365m之间，相对高差约165m，地势南高北低，植被茂密，植被以人工杉木、松木、灌木林和草丛为主。第四系相对较为发育，其厚度变化于1.5～11.0m之间，平均约3.5m。矿区地形有利于大气降水及地表水的自然排泄。地表径流由矿区中部向四周低洼地带排泄，经小山沟汇入矿区北侧的薯沙溪。

2）地表水

矿区北侧紧邻薯沙溪，薯沙溪为常年流水溪，矿区位于薯沙下游，矿区附近一般洪水位约+194.5m，难于淹及拟采区；矿区北西侧发育1条季节性流水沟，流向总体由南向北汇入薯沙溪，暴雨季节有较大股的水流，对矿山开采可能构成一定影响。除此之外未见向矿区注水的其它地表水体。

3）岩层富水性

区域出露的地层主要为侏罗系上统长林组石英砂岩、杂砂岩和第四系残坡积层。根据区域出露的地层、岩性，结合含水介质的孔隙、裂隙性质及地下水水力性质，区域含水岩组划为：松散岩类孔隙含水岩组、碎屑岩类裂隙含水岩组二类。

（1）松散岩类孔隙含水岩组

区内第四系残坡积层分布矿区地表，成分为含砾砂土层，厚度1.5m～11.0m，富水性贫乏-中等，一般为透水层。

（2）碎屑岩类裂隙含水岩组

侏罗系上统长林组石英砂岩、杂砂岩在拟设立矿区内广泛分布，地表浅部风化裂隙较发育，利于大气降水、地表水渗入，含少量风化裂隙水,富水性贫乏。而深部岩石新鲜，坚硬致密，裂隙不发育，不利于地下水赋存，为不含水层。大气降水是区内地下水的主要补给来源。

4）地下水补给、径流、排泄条件

大气降水是区内地下水的主要补给来源。基岩山区地形陡峻，地下水补给及径流受地形控制明显，大气降水通过松散层、风化带及地表裂隙向深部运移。地下水径流途径短，循环快，具就地补给、就地排泄的特征。各含水岩组之间一般水力联系不密切。松散岩类孔隙水除接受大气降水补给外，一般还接受基岩裂隙水的侧向补给。地下水动态受季节影响明显。地下水运动受地形条件的影响，无统一的汇流区、排泄区。地下水径流大多沿山坡向溪沟径流，以泉的形式向沟谷排泄，补给地表水。

5）采场充水因素

（1）大气降水

大气降水是区内地下水的主要补给来源。大气降水通过松散岩类含水层、露天采坑入渗补给，因此大气降水是采坑充水的主要水源，但采坑涌水量受季节变化影响明显，雨季水量明显增大，枯季水量明显变小。

（2）地下水

区内地下水类型主要为松散岩类孔隙水。

松散岩类孔隙水赋存于松散岩类孔隙含水层中。由于区内松散岩类孔隙含水层厚度薄，分布范围小，水量贫乏，因此对矿坑充水影响不大。

6）采坑涌水量预测

根据矿区水文地质条件和开采方式（露天开采），选择降水入渗法预测矿坑涌水量，主要计算露天采场正常涌水量和最大涌水量。

根据地质报告，其露天开采矿坑涌水量：

Qcp=0.7×1.70×87495÷365=285m3/d

Qmax=0.7×0.122×87495=7472m3/d

综上所述，矿区的水文地质条件属简单类型。矿区内地下水主要表现为矿体上部浮土中含少量的潜水，矿山开采后仅对潜水含水层及雨季地表径流有影响，但影响较小。

- 2.2.2.3矿床工程地质条件

根据矿体和围岩的分布、岩性的不同，矿区内岩石类型可划分为两个工程地质岩组，即松散软弱的工程地质岩组和半坚硬、坚硬的工程地质岩组。

松散软弱的工程地质岩组由强风化石英砂岩、杂砂岩及上部第四系松散层组成，厚度13.0m～55.0m，平均约22.0m。据地表观察，岩石破碎松散，质量较劣，工程地质性能差，对矿山开采有影响，须采取防范措施。

半坚硬、坚硬的工程地质岩组：由弱风化、未风化石英砂岩、杂砂岩组成，岩石致密坚硬，饱和抗压强度平均81.8Pa，抗风化能力总体较强，整体性较好。但矿山开采形成的临空面较大，若存在外倾结构面或孤石等，易产生崩塌、掉块，应注意防范。

矿区自然边坡角一般25°～35°，植被较发育，未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良工程地质现象，自然斜坡基本稳定。

废弃采场（北侧原老采场）边坡主要由残坡积层及石英砂岩组成，坡度45°～70°，矿山对已其进行了平整削坡，形成了+256m、+248m、+237m、+228m、+222m平台，并进行了植被恢复，稳定性较好。露采边坡一般可不支护，但风化带局部裂隙较发育、岩石较破碎，开采时应注意露采边坡上的个别张性裂隙因卸荷而导致的崩塌。

综上所述，矿区工程地质条件属简单类型。

- 2.2.2.4矿体形态、产状特征

1）矿床的规模、形态、产状

矿区内建筑用砂岩矿赋存于侏罗系上统长林组（J3c）地层中，为长林组（J3c）地层的一部分。矿体产状与地层产状一致，即走向北东30°～50°，倾向南东，倾角10°～20°，呈单斜层状产出。矿体平面呈不规则五边形，长233～386m，宽162～258m。矿体整体性及连续性较好，岩性稳定，延深变化小，但上部风化较强烈，控制风化层厚度一般15～27m，平均约20m。

矿石岩性为灰、深灰色石英砂岩、杂砂岩，岩石具角岩化，角岩化重结晶作用使得岩石结构变得更紧密、坚硬。矿区上部第四系较为发育，其厚度变化于1.5～11.0m之间，平均约3.5m，仅陡峭山崖、沟沿地段见少量基岩出露。

矿体深部节理裂隙较不发育，浅部相对较发育，主要节理裂隙有1组：45°∠75°，以高倾角裂隙为主。裂隙率一般2～3条/m。

2）矿石特征

（1）矿石结构构造

矿区建筑用砂岩矿自然类型主要为灰、深灰色石英砂岩、杂砂岩, 具细粒砂状结构，层状构造。

（2）矿石的矿物成分

矿石由碎屑和胶结物组成。碎屑成分以石英为主（含量85%左右，变化较小），少量长石、岩屑及云母等。碎屑物粒度一般为0.05～0.25mm，少数略大于0.25m，分选性较好。岩石砂屑磨圆性较差，呈次棱角状、棱角状。其中石英透明无色，常具波状消光；长石以斜长石为主，弱水云母化。岩屑主要为硅质岩。云母为白云母，常见褶曲现象。胶结物主要为泥质，少量硅质。由于岩石遭受了弱的接触热变质作用，泥质多已变质重结晶为显微粒状的长石、石英、显微鳞片状绢云母、黑云母及红柱石等变晶矿物取代。岩石经过角岩化重结晶作用，岩石的工程力学强度得到较大的提高，岩石显得更加致密坚硬。

（5）矿石的矿物成分

矿区石英砂岩矿化学成分见表2-1。

表2-1 矿石化学成分（%）

| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | K2O | Na2O | P2O5 | Mn3O4 | Cr2O3 | SO3 | 烧失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.45 | 3.07 | 2.75 | 2.09 | 1.72 | 0.03 | 2.32 | 1.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 4.26 |

（4）矿石物理性能

新鲜石英砂岩、杂砂岩含硅量均较高，同时由于遭受角岩化重结晶作用，岩石致密坚硬、机械物理性能相对较好、硬度较大。其抗压强度大于80 MPa，小体重约2.62 g/cm3，摩氏硬度6.0。

3）矿石加工技术性能

矿区矿石为建筑用（高速公路用）砂岩矿，根据矿区北侧废弃矿山开采和生产经验，矿石经一、二次爆破后，形成块石；大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由皮带输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎；不满足粒度要求的石子由皮带输送机返料送到反击式破碎机进行再次破碎，形成闭路多次循环。细碎后的石料由皮带输送机送进振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的石子由成品皮带输送机送往成品料堆，矿石加工技术性能良好。

# 矿山生产系统基本情况表

| 矿山（生产系统）名称 | 福建三明顺信达建材有限公司 三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山详细地址 | 三明市三元区莘口镇沙阳村 |  |  |  |  |
| 开采方式 | 露天开采 |  | 开采矿种 | 建筑用砂岩矿 |  |
| 从业人数 | 17 |  | 是否设置排土场 | 是 |  |
| 安全设施设计审查单位、批复文号 |  | 三明市安全生产监督管理局 闽非煤设审批元字〔2019〕2号 |  |  |  |
| 安全设施竣工验收单位、批复文号 |  | 2020年7月4日通过了验收小组验收 |  |  |  |
| 《安全生产许可证》号及有效期 |  | （闽）FM安许证字〔2020〕G19号 自2020年7月16日至2023年7月15日 |  |  |  |
| 《采矿许可证》号及有效期 |  | C3504032019107130148693 自2019年10月10日至2027年10月10日 |  |  |  |
| 主要生产设备 | 设备名称 | 规格型号 |  |  | 数 量 |
|  | 变压器 | S9-1000kVA（工业场地） |  |  | 1 |
|  | 挖掘机 | 卡特336 |  |  | 1 |
|  |  | 广西柳工936 |  |  | 1 |
|  |  | 广西柳工950 |  |  | 1 |
|  | 潜孔钻车 | 宣化泰业370DTH |  |  | 1 |
|  | 装载机 | 龙工850 |  |  | 2 |
|  |  | 龙工853 |  |  | 2 |
|  | 空压机 | PDSJ680（柴油） |  |  | 1 |
|  | 运输车辆 | 上汽红岩杰狮C500 |  |  | 5 |

### 2.2.3生产系统基本情况

芦坑砂岩矿按照设计采用露天分台阶式自上而下开采，公路开拓，深孔爆破，装载机装车，汽车运输。

目前，芦坑砂岩矿已按照设计完成剥离工作，采场上部已剥离至矿界，采场已形成了+305m～+290m及+290m～+275m采矿台阶，即形成了+305m凿岩平台、+290m凿岩平台（开采+305m～+290m标高矿体时，作为装矿作业平台）、+275m装矿作业平台；台阶高度15m，台阶坡面角50°～60°，平台宽度约40～60m；台阶三要素符合设计及相关规定的要求。采场下部形成了+260m、+245m、+230m、+215m平台（作为后续生产开采工作面，目前未进行采矿作业），台阶高度15m，台阶坡面角平均50°。

矿山内部采用上汽红岩杰狮C500自卸汽车运输，矿山道路已通达采场各平台，形成了完整的开拓运输系统。矿山道路采用露天矿山Ⅲ级道路，道路路面采用泥结碎石结构，面宽度4.5～5m，平均坡度约8.9%，拐弯半径≥15m。每隔200～300m设有坡度不大于3％、长度约25m并能满足错车要求的缓坡段。矿山运输系统符合要求。

芦坑砂岩矿在采场外围挖设有截洪沟，坡度根据实际地形而定且均大于1%。水沟断面为：宽0.6m、深0.5m。同时，矿山运输道路一侧设有排水沟（道路排水沟采用水泥浆砌矩形结构，其规格断面为：宽0.5m×深0.4m，坡度根据地形而定），能够通过排水沟将汇水引出采场外。芦坑砂岩矿排水良好，排水安全设施设置能满足设计及实际排水要求。

矿山正常生产阶段，年平均生产规模为约60万吨（2021年度共生产62.83万吨，2022共生产56.608万吨），未超过设计生产规模（根据地质资料，矿石比重约2.62 g/cm3，则《采矿许可证》核定的矿山生产规模约为104.8t/a）。

## 2.3生产系统安全生产条件

### 2.3.1生产系统周边环境

矿山采用深孔爆破，爆破安全距离200m，顺坡方向300m。

矿山实际开采区域均在设计范围内，爆破警戒线内建、构筑物情况：矿山公路；采场西南侧+308m标高处的高位水池；北侧矿山道路旁有避炮棚；除此之外爆破警戒线内无其它需要保护的建、构筑物。

矿山爆破警戒线外200m范围内建、构筑物情况：矿界外北侧305m处有村道经过，距离爆破警戒线最近距离约5m。矿界外东北侧305m处有4座废弃房屋（无人员居住情况），距离爆破警戒线最近距离约40m；上述4座房屋均已废弃，且属于违章建筑，已被莘口镇政府列为拆除对象。矿界外北侧380m处有工业场地和生活区，距离爆破警戒线最近距离约130m。除此之外，爆破警戒线外200m范围内无高压线、名胜古迹等其它需要保护的重要建、构筑物。

矿山爆破警戒线内仅有内部设施，无人员居住，矿山在采取爆破警戒和相应的爆破安全措施后，开采不会对周边环境、人员和生产作业造成不良影响。

矿山按照设计要求，严格执行爆破警戒制度，爆破时所有无关人员均撤离至警戒线外的安全地带，在爆破作业人员确认安全后，检查现场生产设备是否损坏，确认一切正常后作业人员方可进入作业区域内继续生产作业。在村道两侧设置有警戒线，保证在矿山进行爆破作业时无车辆、人员经过，确保行人及车辆安全。

综上所述，矿山在采取爆破警戒和相应的安全措施后，矿山开采不会对周边环境、人员和生产作业造成不良影响。

# 露天矿山安全生产基本条件检查表

| 序号 | 审查内容 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安全监管部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门竣工验收合格。 | 是 |  |
| 2 | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。（上述责任制缺少一项,该项审查结果为否） | 是 |  |
| 3 | 是否建立下列制度：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、边坡管理制度、遇重大险情预警停产撤人制度。 | 是 |  |
| 4 | 是否制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 是 |  |
| 5 | 是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。 | 是 | 缴纳了安全生产责任险 |
| 6 | 是否依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取安全生产费用。 | 是 | 2023年度按照2元/吨标准提取。（2021年度共生产62.83万吨，彼时按照1元/吨标准提取，共提取62.83万元；2022共生产56.608万吨，彼时按照1元/吨标准提取，共提取56.608万元）。 |
| 7 | 是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 是 | 配备有2名专职安全管理人员 |
| 8 | 主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 | 是 |  |
| 9 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。 | 无关项 | 矿山爆破作业委托有资质单位进行，采场无用电设备 |
| 10 | 其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 是 |  |
| 11 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 是 |  |
| 12 | 是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 是 |  |
| 13 | 危险性较大设备是否经有资质单位检验检测合格。 | 无关项 |  |
| 14 | 是否制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。 | 是 | 备案号：FM350403-2023-0001 |
| 15 | 是否建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 是 |  |
| 16 | 矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的规定。 | 是 |  |
| 17 | 是否实行自上而下、分台阶（层）开采。 | 是 |  |
| 18 | 是否采用机械铲装、机械二次破碎。 | 是 |  |
| 19 | 生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。 | 是 | 矿山正常生产阶段，年平均生产规模为22.9万m³ |
| 20 | 大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山下列事项是否全部满足:1.建立健全边坡管理和检查制度；2.按规定建立边坡监测系统；3.对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施；4.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。（一项不满足,本项目审查结果应为否） | 是 | 2023年5月，福建磐基岩土工程有限公司出具了《三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿边坡稳定性分析报告》，报告结论芦坑砂岩矿边坡抗滑系数符合要求。 |
| 21 | 排土场下列要求是否全部满足：1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。 | 无关项 |  |

### 2.3.2生产系统安全生产条件符合性评价

（1）芦坑砂岩矿由福建省华厦能源设计研究院有限公司进行初步设计，于2019年11月提交了《福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿初步设计》（以下简称“《初步设计》”），《初步设计》于2019年11月8日通过了三明市三元区应急管理局组织的安全设施设计审查（闽非煤设审批元字〔2019〕2号）。芦坑砂岩矿按照《初步设计》要求进行基建，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心于2020年6月出具了《福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿安全设施验收评价报告》；2020年7月4日，芦坑砂岩矿通过了验收小组验收，并取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2020〕G19号，有效期自2020年7月16日至2023年7月15日。

（2）矿山建立健全了主要负责人、安全生产管理人员和各岗位安全生产责任制，符合规定要求。

（3）矿山建立了安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，符合规定要求。

（4）矿山制定了作业安全规程（采剥作业规程）和各工种操作规程，符合规定要求。

（5）矿山按照相关规定缴纳了高危行业安全生产责任险，符合规定要求。

（6）矿山《财政部  应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》规定足额提取安全生产费用（2元/吨），主要用于应急救援装备、设施配置和维护保养，矿山道路维护，截水沟、排水沟维护，更新现场作业人员安全防护用品，安全生产宣传、教育、培训等方面，符合规定要求。

（7）矿山设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，符合规定要求。

（8）主要负责人和安全生产管理人员经过安全生产监督管理部门考核合格，取得了《安全生产知识和管理能力考核合格证》，符合规定要求。

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 性别 | 证号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张军 | 主要负责人 | 男 | 350181199312052171 | 三明市 应急局 | 2025年3月16日 |
| 2 | 梁清强 | 安全管理人员 | 男 | 350181199011181818 | 三明市 应急局 | 2025年8月29日 |
| 3 | 徐鹏敏 | 安全管理人员 | 男 | 35043019980311453X | 三明市 应急局 | 2025年3月16日 |

（9）矿山爆破作业委托福建省恒诚爆破有限公司进行；采场无用电设备，矿山主要为工业场地用电，公司有电工（姓名：赵岐，证号：T412928197010060310，证件有效期至2026年08月18日）进行维护作业。

（10）矿山所有从业人员均按照规定接受安全生产教育和培训，并经过公司考试合格，符合规定要求。

（11）矿山按照相关规定办理了作业人员工伤保险，为从业人员缴纳保险费，符合规定要求。

（12）按照相关要求，矿山制定了防治职业危害的具体措施，为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的劳保防护用品，符合规定要求。

（13）矿山主要机械设备为挖掘机、装载机、空压机、凿岩钻车等，无危险性较大设备。

（14）矿山制定了事故应急救援预案并按规定进行评审、备案，备案编号：FM350403-2023-0001，符合规定要求。

（15）矿山建立了事故应急救援组织，确定了兼职应急人员和兼职应急救护队，并配备了必要的应急救援器材和设备，符合规定要求。

（16）矿山周边环境情况详见“2.3.1生产系统周边环境”章节；矿山开采不会对周边环境造成不良影响，矿山周边安全距离符合要求。

（17）芦坑砂岩矿采用中深孔凿岩爆破，露天分台阶式自上而下开采，并采用机械铲装，利用挖掘机液压锤二次破碎。矿山正常生产阶段，年平均生产规模为22.9万m³，生产强度、生产定员，均未超过设计要求。

（18）矿山按照要求建立健全了边坡管理和检查制度；同时按照设计建立了边坡观测系统，采用人工监测，并定期对矿山开采现状进行测量，根据测量图得出边坡参数，以切实加强对边坡稳定性的观测及相关评估工作。2023年5月，福建磐基岩土工程有限公司出具了《三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿边坡稳定性分析报告》，报告结论为芦坑砂岩矿边坡抗滑系数符合要求。

（19）实际北侧原老采场按原设计作为临时排土场，矿山对其进行了平整削坡，形成了+256m、+248m、+237m、+228m、+222m平台。根据自然资源局相关要求，该区域列入治理区域，矿山利用约1.5万m3基建剥离土对北侧临时排土场进行了覆土，并进行植被种植；其余基建剥离产生的剥离表土按照协议全部运输至三明市红阳新型建材有限公司作为生产机砖混合材料综合利用，少量的风化—半风化层剥离量运往工业场地作为制砂综合利用。现矿山已剥离至矿界南侧，今后产生的废石土量较少，按照设计要求，均可进行综合利用。因此，矿山今后无需进行排土作业，即不再设置排土场。

综上，矿山安全生产基本条件符合相关规定要求。

# 3  标准化建设情况

## 3.1评价期间

根据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》《金属非金属矿山安全标准化规范》等文件要求，芦坑砂岩矿积极开展安全生产标准化创建工作。2020年2月，芦坑砂岩矿建立了安全生产标准化体系并投入运行；2020年7月16日通过三明市三元区应急管理局认定，达到安全生产标准化三级，编号：（闽）AQBKⅢ〔2020〕GSY01号。而后，芦坑砂岩矿继续执行安全生产标准化工作，使该项工作不断完善。

本次安全现状评价期间为：2022年6月13日至2023年6月12日。期间矿山安全生产标准化运行正常，未发生人员死亡的生产安全事故，安全绩效符合安全生产标准化等级认定要求。

## 3.2评价期间矿山安全标准化建设工作机构设置和人员配备情况

福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿根据矿山生产实际情况，确定了安全生产方针、安全生产目标；成立了安全生产标准化领导小组和工作小组，对标准化建设工作进行分配布置，对相关人员进行了任命，并制定了与各岗位相应的职责，以明确安全生产标准化工作分配。安全生产管理主要由矿长、专职安全员负责实施，班组配有兼职安全员，安全生产管理机构设置符合要求。

## 3.3评价期间矿山有关标准化工作内业资料评价修订情况

该矿制定了文件化的安全生产方针和安全生产目标与指标及其管理制度，指定专门人员和部门负责方针、目标的设立、沟通、回顾。为了保证方针、目标的实现，建立目标跟踪监测系统，并为实现具体的目标提供足够的资源。

该矿编制了《安全生产法律法规与其他要求管理制度》，明确安全生产法律法规与其他要求的责任部门、责任人员及其职责。识别了安全生产法律法规与其他要求的需求，建立了有效的员工和部门获取安全生产法律法规与其他要求的需求途径；对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定。

该矿矿长专职安全员经培训合格。建立了安全生产责任制管理制度，指定了部门与专门人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审。制定有各级安全生产责任制，对责任制描述明确、具体、可操作，并以正式的文件下发。

该矿依据《安全生产法》等法律法规的要求，制定了安全管理机构管理制度，对安全生产领导小组的人员构成、会议组织、记录等做出了规定，设立了安全生产领导小组，配备了专职安全员，安全生产领导小组定期召会议，协调解决安全生产存在的问题。

为了确保全员参与安全生产活动，建立了相关制度，保证了员工在安全状况异常情况下拒绝工作不会受到惩罚。对安全记录的填写、保存、格式、期限及日常管理要求作出规定；建立了标准化系统文件；安全生产规章制度健全。由矿长阻织执行标准化系统评审并将评审过程文件化。对员工好的安全表现给予认可。

该矿建立了《危险源辨识与风险评价管理制度》，制度明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，明确了持续风险评价的要求，为风险评价计划配备了相应的资源，对关键流程及其关键设备进行了风险评价，并根据分析结果制定针对性措施，通过危险源辨识与风险评价，确定无重大的风险。风险管理已文件化，建立了《危险源管理台帐》，提高了对危险源的监控和事故的防范能力，为有效地消除事故隐患，防范伤亡事故的发生提供了保障。

该矿制定了《关键任务识别与分析制度》《任务观察制度》，当需要许可时，有制度保证确定申请与批准许可的人员；许可申请正确完成并递交；许可需求与最后期限满足要求并文件化。编制有关键任务清单，编写有关键任务作业指导书，无因作业指导书的原因导致事件、事故的发生。

该矿制定了《安全教育与培训制度》《员工安全意识识别和提升制度》，对所有员工的安全意识进行识别，考察员工对安全健康问题的掌握和熟悉程度。制定相应的培训计划，所有培训均签到，并保存有培记录、考试试卷等档案。

该矿建立了文件化的《开采设计管理制度》，对设计质量进行控制。矿山勘察、设计、评价均由具有相应资质的单位承担，矿山建设工程档案齐全。

为稳定生产秩序、提高生产效率，保证生产指令的有效执行，全面完成各项生产经营预算指标，制定有相关制度，对运输系统、供电系统、供水系统、消防系统等管理作出了明确规定，并对系统运行条件发生变化时的管理提出了要求。

该矿制定了《设备设施安全管理制度》，规范了设备设施的安装、调试、验收、使用、维护、报废的管理。但未保存相关的设备技术资料。设备设施风险评价、按计划维护方面的资料保存存在不足。

该矿制定了《劳动防护用品管理制度》，该制度对劳动防护用品的发放、检查、保养、使用作了明确规定。按规定要求为从业人员提供劳动防护用品，建立有职工劳保用品领用登记台账。

该矿编制有《职业危害预防制度》，对职业卫生管理人员的匹配及其资质，医疗、健康设施及服务，药品及相关物品的控制，职业危害的控制，职业卫生监测，传染病的预防和控制进行了详细的规定。制定有职业危害清单。辨识了针对不同作业过程职业危害后，制定了相应的防护措施。

该矿制定了《安全生产经费使用管理制度》。每年依据相关的法律法规的要求，制定安全技术措施计划、按计划提取费用、专款专用。

为进一步规范矿山日常安全检查，实现对矿山安全工作的过程控制，及时消除安全隐患，该矿制定了《安全检查制度》，规定了巡回安全检查、例行检查、专项检查和综合检查的要求。根据不同的检查目的、检查任务，采用不同的检查表，执行不同的安全检查。在检查过程中认真填写检查记录，检查后保存了检查记录。为了消除各类事故、事件的发生，该矿制定《纠正与预防措施管理制度》，针对检查中出现的问题，及时向上级汇报，有效的纠正和预防措施，防止事故、事件的发生和重复发生，并将提出的纠正与预防措施及时反馈到目的地，形成了良好的闭环。

为了有效地应对各类事故的发生，做好事故应急准备与响应工作，最大限度地减少事故造成的损失，该矿制定了《应急管理及响应制度》，成立了事故应急指挥部，矿长担任总指挥。针对各类不同事故应急情况，编制了相应的应急救援预案，完善了企业的应急管理体制。

该矿制定了《安全绩效监测制度》，从各个部门抽调专业人员组成监测小组，负责对矿山的安全生产目标、个人防护用品的使用和管理、职业危害监测等方面进行监测。同时对安全标准化系统运行情况的绩效进行监测，观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性、风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况，确保系统的持续适用性，充分性和有效性。

安全生产标准化运行期间，矿山组织工作小组成员对标准化体系进行评价，并根据上级要求对内业资料进行了修订，增加了相关的管理制度。

# 4  评价概述

## 4.1评价依据

### 4.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（2）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号、2018年12月29日修订；自2009年8月27日起施行）

（3）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号，自2020年2月1日起施行）

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）

（6）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第23号，自2015年4月24日起施行）

（7）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号；国家主席令第81号修改；国家主席令第24号修改，自2018年12月29日施行）

（8）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号、第88号令修改，自2021年9月1日起施行）

（9）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

（10）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）

（11）《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行

（12）《电力设施保护条例》（国务院令第239号，自2011年1月8日起施行）

（13）《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第653号，自2020年6月29日起施行）

（14）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

（15）《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定>的通知》（闽政办〔2009〕149号，自2014年8月21日起施行）

（16）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）

### 4.1.2 规章、规范性文件

（1）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，自2013年9月6日起施行）

（2）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第63号，自2013年8月29日起施行；安监总局令第80号修订，自2015年7月1日起施行）

（3）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，自2015年7月1日起施行）

（4）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第20号令、78号令修改；自2015年7月7日起施行）

（5）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，自2015年7月1日起施行）

（6）《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号，自2015年7月10日起施行）

（7）《国家安全监管总局关于印发推广先进安全技术装备目录（2015年第二批）的通知》（安监总科技〔2015〕109号，自2015年11月4日起施行）

（8）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号；2019年6月24日，经应急管理部第20次部务会议审议通过，自2019年9月1日起施行）

（10）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起施行）

（11）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

（12）《财政部  应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）

（13）《关于非煤矿矿山企业申办安全生产许可证应提供文件资料的函》（闽安监矿山〔2005〕函23号，自2005年3月9日起施行）

（14）《关于印发福建省非煤矿山和危险化学品安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（闽安监综合〔2014〕99号，自2014年9月5日起施行）

（15）《福建省金属非金属矿山安全现状评价报告编写提纲》（闽安监综合〔2014〕99号附件，自2014年9月5日起施行）

（16）《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号，自2018年4月17日起施行）

### 4.1.3 技术标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，自1987年2月1日起施行）

（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，自2005年10月1日起施行）

（3）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，自2021年9月1日起施行）

（4）《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，自2019年12月31日起施行）

（5）《矿山安全标志》（GB14161-2008，自2009年10月1日起施行）

（6）《安全带》（GB6095-2009，自2009年12月01日起施行）

（7）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，自2011年10月1日起施行）

（8）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，自2012年8月01日起施行）

（9）《爆破安全规程》（GB6722-2014，自2014年11月月1日起施行）

（10）《高处作业分级》（GB/T3608-2008，自2009年6月1日起施行）

（11）《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008，自2009年10月1日起施行）

（12）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，自2022年10月1日起施行）

（13）《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009，自2009年12月01日起施行）

（14）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010，自2010年8月1日起施行）

（15）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，自2005年5月1日起施行）

（16）《安全评价通则》（AQ8001-2007，自2007年4月1日起施行）

（17）《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ/T2050.1-2016，自2017年3月1日起施行）

（18）《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》（AQ/T2050.4-2016，自2017年3月1日起施行）

### 4.1.4企业提供的资料

（1）福建省华厦能源设计研究院有限公司2019年11月5日提交的《三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿初步设计》

（2）福建省华厦能源设计研究院有限公司2020年６月18日提交的《三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿初步设计补充说明》

（3）江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心2020年6月提交的《福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿安全设施验收评价报告》

（4）福建磐基岩土工程有限公司2023年5月提交的《三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿边坡稳定性分析报告》

（5）现场评价时收集及业主提供的标准化内业资料

## 4.2评价程序

企业申请

材料评价

企业完善自评报告

未通过

通过

整改

现场评价

出具书面整改意见书

未通过

通过

编制安全现状评价报告

图1 安全现状评价工作程序

## 4.3评价方法、抽样方法及评价过程

本次评价依据国家相关规范和条例，根据露天矿山生产作业过程中存在的危险、有害因素及事故、危害特征，应用系统安全工程的方法，对系统的危险性和危害性进行定性、定量分析和评价。本次评价选择“安全检查表法”。安全检查表法为定性评价方法，通过查阅相关文件、技术资料和现场勘察等，对生产装置危险因素的危险程度，从危险性类别出现条件到造成的后果等进行危险性分析，对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判断检查分析。对照有关法规标准，找出可能存在的事故隐患，结合同行业或企业内部安全生产运行的经验和教训，做危险定性评价。

本次评价过程中，有些项目是采用抽样调查的方法，不可能包含评价对象全部的安全标准化活动。由于抽样的局限性，仍可能有未发现的不符合项存在于目前的安全生产运行中，矿山企业应全面自查自纠。

根据相关文件要求，我公司成立了评价小组，进入矿山现场，通过查阅相关文件、技术资料、管理档案和现场检查、员工询问调查等方法逐条对照进行评价。其次根据事故管理档案和调查数据，核实评价期间安全绩效，对存在问题提出整改意见和建议。

业主根据本单位提出的整改意见和建议进行现场和内业资料的整改，整改完成后，评价小组再次进入矿山现场，对整改部分进行复查，按照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》逐项逐条进行评价，同时对评价期间内安全绩效进行核实，并依据《金属非金属矿山安全现状评价报告编写提纲》最终形成本评价报告。

# 5  评价对象危险有害因素辨识

## 5.1危险有害因素识别与分析

### 5.1.1危险有害、因素识别

根据福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿的矿体赋存条件、开采技术条件和生产工艺等资源条件分析，该矿山在开采过程中主要存在危险因素包括：坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、爆破爆炸、车辆伤害、容器爆炸、火药爆炸、火灾、触电及其他伤害等，矿山开采过程中主要存在的有害因素包括：粉尘危害、噪声危害、振动、高温等。

### 5.1.2主要危险、有害因素分析

（1）坍塌危险因素辨识与分析

1）坍塌危险因素辨识

坍塌是指在外力或重力的作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。

芦坑砂岩矿采用分台阶自上而下开采、爆破落岩作业。采场如管理不善、爆破参数不合理，形成边坡过高、过陡现象，甚至形成伞岩，爆破裂隙发育等现象。造成采场应力的不平衡，当达到一定极限时，在重力及其他外力作用下会引起围岩失稳而造成坍塌。因此，存在坍塌危险因素。

芦坑砂岩矿开采矿体总体为坚硬岩组。岩体平衡稳定的破坏是形成坍塌的基本原因，引起此平衡破坏的主要力是剪应力、以及临时起作用的裂隙中的静水压力或振动力。产生坍塌的条件是：

①坚硬岩石形成的陡崖或陡坡；

②岩石中分布裂隙，且裂隙面的产状向临空面倾斜，或两组裂隙的组合交线向临空面倾斜；

③暴雨、地震、爆破、裂隙中的冻结胀裂作用或坡脚的人工挖掘活动，往往是触发坍塌的诱因。

露天矿山坍塌事故主要表现为露天边坡的坍塌，贯穿于露天开采的穿孔、爆破、铲装、运输等工艺流程中。

2）产生坍塌危害因素的原因

①不良地质条件：岩体结构包含软弱结构面、节理裂隙面或断层面，在其结构的发育程度、含水状况以及产状将影响着边坡的稳定性，当岩体结构面产状向临空面倾斜时，在岩体自身重力作用、静水压力或振动的作用下，易发生坍塌。

②工程因素

工程因素主要是指边坡所在的矿山进行开采时所使用的工程技术对边坡的影响，具体有：露天矿山平台高度、宽度、形成的工程边坡角以及采场的几何形状等。爆破时产生的震动会有次生裂隙产生或者加重原生裂隙。矿山开采深度增加以后，矿山边坡的自重应力将相应增加，使得边坡的稳定性变差。露天边坡在长期风化作用下，岩石本身的风化裂隙会增加，强度将减低，对边坡的稳定性也会产生一定影响。

③现场管理不完善，不按设计或规范进行生产。造成台阶过高、坡面角过大，以及沿坡面末堆置大块矿石等坡面失稳现象等。

④人为原因。

3）坍塌危害因素发生的主要场所

采场各台阶处，工作帮为坍塌的多发地段。

4）坍塌危害因素的破坏形式及后果

坍塌通过较大范围的岩石移动、滑落或浮石、滚石的撞击与打击对采场设备、人员造成伤害，直接威胁作业人员的生命安全和造成重大经济损失。

（2）高处坠落危险因素辨识与分析

1）高处坠落危险因素辨识

高处坠落是指高度2m以上高处作业时中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故、行驶车辆、起重机坠落的危险。

评价项目采用自上而下分台阶开采，台阶高度15m，存在坠落高度2m及以上的高处坠落风险。

因此，评价项目存在高处坠落危险因素。

2）产生高处坠落危险因素的原因

①临边（台阶边缘）作业防护措施不到位，如无警示标志或安全护栏（绳）。

②施工人员患有不适合高处作业的疾病，如高血压、心脏病、贫血等。

3）可能发生高处坠落伤害的主要场所

①工作帮。

②最终境界边坡或其它非最终境界边坡。

4）高处坠落危险因素后果

一旦发生高处坠落，轻则造成人员受伤或设备损坏，重则可造成人员伤亡。

（3）物体打击危险因素辨识与分析

1）物体打击危险因素辨识

采场作业过程中，工作帮及安全平台坡面的浮石在重力作用或外力作用下出现滚落，可能造成物体打击。

因此，存在物体打击危险因素

2）发生物体打击的主要原因

①爆破后未及时进行排险作业，清除危石、浮石。

②台阶上部和台阶坡面上的松石没有及时处理干净。

③高处物体存放不稳当。

④随意掷物体且作业人员未带合格的安全帽。

3）发生物体打击的主要场所

①采场台阶下部。

②安全平台及其坡面。

③其他可能产生物体打击的场所。

4）产生物体打击的危害

人体在遭到外来物体的打击之后，可能出现不同程度的后果，轻则可致轻伤，重则出现重伤，更为严重的是有可能致人死亡。

（4）机械伤害危险因素辨识与分析

1）机械伤害危险因素辨识

机械伤害是指矿山生产过程中使用的机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、刺等伤害，各类转动机械的外露传动部分和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。

评价项目采用挖掘机、凿岩机等机械设备。因此，存在机械伤害危险因素。

2）产生机械伤害的原因

①各类旋转、往复运动部件没有安全防护罩。

②使用机械不当或违犯技术操作规程。

③设备故障。

④外部环境不利，如安全间距不够，照明、视线不良等。

3）引发机械伤害的地点

①采场。

②机械设备安装处。

③移动机械设备作业处、临时停放点。

4）机械伤害后果

一旦发生机械伤害，轻则造成机械损坏或人员受伤，重则可造成人员伤亡。

（5）放炮危险因素辨识与分析

1）放炮危险因素辨识

放炮危险因素是指爆破作业过程中发生的冲击波、飞石以及震动对人体和设备造成的意外伤害。

评价项目采用中深孔爆破，因此，存在放炮危险因素。

2）产生放炮伤害的主要原因

①没有依据爆破环境进行爆破设计或爆破设计不合理，没有选择合理的爆破参数、装药结构、爆破网络及爆破安全范围确定不合理等；或没有按爆破设计施工。

②爆破警戒工作不到位，人员没有撤离到安全区域就起爆。

③在爆破工作中，使用失效的爆破器材、或爆破网络不合理、或因操作不当、或因受某些外来特殊能源作用造成早爆、迟爆、延爆等。

④在不适宜的爆破环境下进行爆破作业，如夜晚爆破、大雨大雾天爆破、雷电天气爆破（采用电雷管起爆网络时）等。

⑤爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清理出未爆炸的残余炸药；未按规定处理残炮、瞎炮等。

⑥其他违章进行爆破作业。

3）放炮危险因素发生的主要作业场所

露天采场及周边安全警戒范围内。

4）发生放炮危险因素的后果

一旦发生放炮事故，极易造成人员伤亡，严重的可造成多人伤亡。

（6）火药爆炸危险因素辨识与分析

1）火药爆炸危险因素辨识

火药爆炸指炸药在外部能量（热能、机械能、爆轰冲能）作用下发生的爆炸反应。

火药在运输途中、装填药过程中，由于相互挤压、碰撞等形成热能、机械能，当其热能、机械能足以引爆火药时，便会发生火药爆炸。运输途中发生的火药爆炸事故是火药爆炸事故的主要事故类型之一。

评价项目采用爆破方式开采矿石，在矿山开采过程中需使用大量的爆破材料，在爆破材料运输途中、采场装药等过程都有发生火药爆炸的可能性。因此，存在火药爆炸危险因素。

2）引起火药爆炸危险因素的原因

①在运输途中遇到明火、高温物质。

②运输过程中有强烈的碰撞或摩擦。

③用非专用车辆运输，且雷管、炸药混装。

④领取、运输爆破器材时抽烟，作业人员随意扔放爆破器材。

⑤爆破器材放置不当或卸载过程操作不当，造成火药抗压、碰撞或受其他外力撞击或机械设备碾压。

⑥使用敏度过高或质量不合格的爆破器材。

⑦装药工艺不合理和违章作业。

3）发生火药爆炸的主要场所

①采场及其临时存放场所。

②爆破器材运输过程。

（7）车辆伤害危险因素辨识与分析

1）车辆伤害危险因素辨识

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时引起的车辆伤害。

评价项目采用汽车运输，运输作业中有可能发生危及人身及设备的安全事故。因此，存在车辆伤害危险因素。

2）产生车辆伤害危险因素的原因

①运输道路面不平整、坡陡、弯急、标识不清、会车安全距离不足。

②驾驶员疲劳作业、酒后驾车行驶。

③驾驶员违章作业，如超速、超载、坡上停车等。

④运输车辆带“病”行驶。

⑤雷雨暴风、大雪、寒冻天进行作业且装载、运输车辆无防滑措施。

⑥行人行走地点不当，安全意识淡薄或精力不集中，不及时躲避或与机动车抢道等，都可能会造成事故。

⑦道路车挡高度或宽度不符合要求，车辆倒车或靠边行驶时，易发生车辆滑落或倾翻事故。

3）车辆伤害存在的主要场所

运输线路。

4）车辆伤害后果

一旦发生车辆伤害，轻则造成车辆损坏，重则可造成人员伤亡。

（8）火灾危险因素辨识与分析

1）火灾危险因素辨识

发生火灾必须具有“三要素”：可燃物、引火源和氧气。矿山空压机吸入可燃物和铁器等产生火花，遇可燃物就有发生火灾的危险。维修、清洗空压机时采用柴油等可燃、易燃溶剂，空压机周边有油污，若明火管理不善或违章用火，极易发生火灾事故。另外，用电管理不善，易发生电气火灾；运输车辆等其他燃油动力设备线路故障或其他原因也可引起火灾。因此，存在火灾危险因素。

2）产生火灾危险因素的原因

①明火如火柴点火、吸烟、电焊、气焊、明火灯照明、烤火取暖等所引起的火灾；

②油料如润滑油、变压器油、汽油、液压设备用油、柴油设备用油、维修设备用油等在运输、保管和使用时所引起的火灾；

③炸药在运输、储存和使用过程中引起的火灾；

④机械作用如摩擦、震动冲击等引起的火灾；

⑤电气设备如动力供电线、照明线、变压器、电动设备等的绝缘损坏和性能不良所引起的火灾；

⑥空压机吸入可燃物和铁器等产生火花，遇可燃物就有发生火灾

⑦用电管理不善，电气线路或设备设计不合理，无过流保护等；

⑧照明设施绝缘老化或使用有缺陷的电气设施或安装存在缺陷；

⑨雷击引起的火灾。

3）发生火灾的主要场所

采场，设备车辆，电线电缆，地面配电室、工业场地、办公场所、变压器、空压机等存在火灾危险。

4）产生火灾的危害

火灾的特点是突然发生、来势迅猛，发生的时间和地点出人意料。矿山火灾不仅对作业人员的人身安全构成巨大威胁，而且还会造成严重的财产损失。其主要危害是烧伤、爆炸和爆燃，破坏正常的生产生活秩序，大量的材料设备烧毁等。

（9）触电危险因素辨识与分析

1）触电危险因素辨识

矿山用电设备主要为破碎机台、维修用电以及生活用电，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

（2）触电原因

①供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。

②照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。

③非电气操作人员进行检修操作。

④违章操作，如带电检修电气设备。

（3）触电危险因素发生场所

用电设施、设备的地点。

（4）触电危险因素后果

轻者造成电击、烧伤，重者可造成人员伤亡。

（10）粉尘危害因素辨识与分析

1）粉尘危害因素辨识

矿山凿岩爆破法开采建筑用砂岩矿，在穿孔爆破、铲装过程中均产生粉尘，成分以SiO2为主，粉尘不具有爆炸性，不存在粉尘爆炸的危险因素。易造成矽肺病。因此，存在粉尘危害因素。

2）产生粉尘危害因素的原因

产生粉尘危害的主要原因是生产过程中未坚持综合防尘措施，具体讲，有以下几方面原因：

①未采用湿式凿岩。

②未洒水降尘。

③未佩带防尘口罩等个体防护用品。

（3）产生粉尘危害的主要场所

采场凿岩处及铲装作业处。

（4）产生粉尘危害的后果

评价项目粉尘危害的形式是通过接尘人员肺部组织纤维性病变，导致作业人员患矽肺病，严重时会使人失去劳动力，甚至死亡。

（11）噪声危害因素辨识与分析

1）噪声危害因素辨识

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。

凿岩、铲装作业过程均可产生噪声。因此存在噪声危害因素。

2）噪声危害因素产生的原因

①装载车辆呜高音喇叭。

②凿岩设备无消声装置或操作人员长时间在噪声环境下滞留。

③未佩戴有效的防护用品。

3）噪声危害因素产生的主要场所

采场凿岩处、铲装作业处及空压机房。

4）噪声危害因素产生的后果

噪声对人的危害是多方面的，在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，对作业人员的听力、心理和生理产生影响，导致人员反映迟钝、工作效率低，有时可诱发事故，长期接触噪声的作业人员可能造成职业性耳聋。

（12）振动危害因素辨识与分析

1）振动危害因素辨识

振动是指一个质点或物体在外力作用下围绕一个平衡位置来回重复的运动，振动通过频率、位移、速度（加速度）等对接触振动的人产生局部振动或全身振动。在生产条件下，作业人员接触振动的强度大、时间长，对机体可产生不良影响。

评价项目使用的凿岩设备、装运设备在运行时也会产生振动，因此，存在振动危害因素。

2）产生振动危害因素的原因

①操作人员长时间在接触凿岩设备。

②设备老化，致使振动更大。

3）产生振动危害因素的地点或设备

凿岩设备、装运设备（运输汽车、装载机等）。

4）振动危害因素对人体的危害程度

①引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝。

②长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。我国1957年就将局部振动病定为职业病。

（13）高温

夏季露天作业，没有防护措施或防护不当，存在中暑等高温危害。

（14）其他伤害

在作业过程中，作业场所环境差、人员思想麻痹安全意识薄弱，极有可能发生摔、扭、挫擦、刺、割伤等事故。

## 5.2重大安全生产隐患辨识

根据《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号）要求，按照《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中金属非金属露天矿山重大生产安全事故隐患标准，逐条对三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿进行重大生产安全事故隐患进行排查判定。

| 序号 | 判定标准 | 矿山实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 该矿不存在地下转露天开采。 | 无关项 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 | 矿山现选用的设备、材料和工艺均不在《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》中。 | 否 |
| 3 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 | 该矿采用自上而下分台阶的方式进行开采。 | 否 |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 | 矿山采矿作业台阶高度15m，未超过设计高度，详见7.2.2章节。 | 否 |
| 5 | 开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。 | 无设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体 | 无关项 |
| 6 | 未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 | 2023年5月，福建磐基岩土工程有限公司出具了《三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿边坡稳定性分析报告》，报告结论芦坑砂岩矿边坡抗滑系数符合要求。 | 否 |
| 7 | 边坡存在下列情形之一的： 1）高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测； 2）高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统； 3）关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 | 不存在高度200m及以上的边坡或排土场 | 无关项 |
| 8 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的： 1）边坡出现横向及纵向放射状裂缝； 2）坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展； 3）位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 | 矿区内地质构造简单，构造破碎带不发育。从现场来看，目前采场边坡稳固性较好，未发现有坍塌危险地段 | 否 |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 | 矿山道路平均坡度8.9% | 否 |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 | 该矿采用山坡露天开采，不属于凹陷露天矿山 | 无关项 |
| 11 | 排土场存在下列情形之一的： 1）在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施； 2）排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； 3）山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。 | 无排土场 | 无关项 |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 矿山+305m平台已剥离至矿界，+320m以上采用削顶剥离，+305m～+320m终了边坡高度约15m，边坡角约45°，+305m平台现有宽度15m，预留4m以上安全平台。 | 否 |
| 13 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 | 无排土场 | 无关项 |

根据上表检查情况，三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿目前不存在《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中规定的金属非金属露天矿山重大生产安全事故隐患。

## 5.3重大危险源辨识

该矿爆破主要采用雷管和硝铵炸药，矿山爆破作业委托有资质单位进行，矿山未设置爆破器材库。

根据矿山生产规模，矿山每日作业现场临时存放炸药量小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）所规定的临界量（10吨）。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的重大危险源。

由于《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）文件业已失效，原国家安监总局和国家应急管理部未出台新的关于非煤矿山重大危险源辨识的配套文件，故本次评价未进行非煤矿山其他重大危险源辨识。

# 6  标准化评分

- 6.1安全生产方针与目标

（1）方针（50分）

| 策划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？（分数 是－3分； 否－0分） | 建立了安全生产方针相关的管理制度 | 0 | 3 |
|  | 制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？（分数 是－2分； 否－0分） | 指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责 | 0 | 2 |
| 执行10分 | 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？（分数 是－4分； 否－0分） | 文件化的安全生产方针是由最高管理者签发 | 0 | 4 |
|  | 安全生产方针制定是否有员工参?（分数 是－3分； 否－0分） | 有员工参与 | 0 | 3 |
|  | 安全生产方针是否已传达至全体员工？（分数 是－3分； 否－0分） | 已对员工进行宣传 | 0 | 3 |
| 符合15分 | 安全生产方针是否体现：（分数 是－4分； 最高分－8分）遵守法律法规与其他要求；持续改进。 | 能够体现遵守法律法规与其他要求；持续改进 | 0 | 8 |
|  | 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：（分数 是－3.5分；最高分－7分）显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容； | 安全生产方针在显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容 | 0 | 7 |
| 绩效20分 | 安全生产方针是否易于理解？（分数 是－5分； 否－0分） | 安全生产方针易于理解 | 0 | 5 |
|  | 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？（分数 是－5分； 否－0分） | 安全生产方针能够清楚表达管理层对安全生产工作的承诺 | 0 | 5 |
|  | 全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？1－90%－100%（10分）；2－75%－90%（5分）3－60%－75%（3分）；4－60%以下（0分） | 全体员工熟悉并理解安全生产方针 的比例为75%－90% | 0 | 5 |
| 合 计 |  |  | 0 | 45 |

（2）目标（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？（分数 是－3分； 否－0分） | 明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法 | 0 | 3 |
| 执 行 10分 | 是否设立了文件化的安全生产目标与指标？（分数 是－2分； 否－0分） | 设立了文件化的安全生产目标与指标 | 0 | 2 |
|  | 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？（分数 是－1分； 最高分－4分）人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。 | 技术资源不足 | 0 | 3 |
|  | 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？（分数 是－4分； 否－0分） | 制定了相关的实施计划 | 0 | 4 |
| 符合15分 | 设立安全生产目标时是否考虑：（分数 是－1分； 最高分－5分）管理评审结果；风险评价结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。 | 未考虑管理评审的结果；风险评价结果 | 0 | 3 |
|  | 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；（分数 是－3分； 否－0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例？1－90%－100%（3分）；2－75%－90%（2分）3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 安全生产目标中是否只有伤亡指标？（分数 是－0分； 否－2分） | 安全生产目标中除了伤亡指标还有职业健康等多项指标 | 0 | 2 |
|  | 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？（分数 是－2分； 否－0分） | 未定期与员工沟通安全生产目标的完成情况 | 0 | 0 |
| 绩效20分 | 是否完成了所有安全生产目标和指标？（分数 是－4分； 否－0分） | 完成了所有安全生产目标和指标 | 0 | 4 |
|  | 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？（分数 是－4分； 否－0分） | 未对目标和指标完成的情况进行系统分析 | 0 | 0 |
|  | 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？1－90%－100%（6分）；2－75%－90%（3分） 3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 未定期与员工沟通安全生产目标的完成情况 | 0 | 0 |
|  | 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：1－90%-100%（6分）2－75%－90%（3分） 3－60%－75%（1分）4－60%以下（0分） | 60%－75%员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度 | 0 | 1 |
| 合 计 |  |  | 0 | 28 |

- 6.2安全生产法律法规与其他要求

（1）需求识别与获取（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度 | 0 | 2 |
|  | 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？ （分数 是－1分；否－0分） | 确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责 | 0 | 1 |
| 执行 6 分 | 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？（分数 是－2分； 否－0分） | 识别了安全生产法律法规与其他要求的需求 | 0 | 2 |
|  | 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？（分数 是－2分； 否－0分） | 通过网络下载、购买等渠道 | 0 | 2 |
|  | 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？（分数 是－2分； 否－0分） | 员工可以获取 | 0 | 2 |
| 符 合 9 分 | 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？（分数 是－3分； 否－0分） | 编制了清单 | 0 | 3 |
|  | 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：（分数 是－1分； 最高分－6分）法律；行政法规；地方法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。 | 均包括 | 0 | 6 |
| 绩 效 12分 | 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：（分数 是－2分； 最高分－6分）需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工。 | 需求识别方法行之有效；需求识别涉及所有部门与员工；需求识别所需资源保障不充分 | 0 | 4 |
|  | 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：（分数 是－2分； 最高分－6分）与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；需求响应及时。 | 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； 需求响应不及时 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 26 |

（2）融入（40分）

| 策 划 4分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了安全生产法律法规与其他要求的融入制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？（分数 是－2分； 否－0分） | 明确了责任部门、人员及其职责 | 0 | 2 |
| 执行8 分 | 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？（分数 是－3分； 否－0分） | 已融入标准化系统 | 0 | 3 |
|  | 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？（分数 是－3分；否－0分） | 根据识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训 | 0 | 3 |
|  | 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？（分数 是－2分； 否－0分） | 员工可以到矿部查询 | 0 | 2 |
| 符 合 12分 | 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？1－90%－100%（6分）；2－75%－90%（3分）3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例为75%－90% | 0 | 3 |
|  | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例？1－90%－100%（6分）；2－75%－90%（3分）3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例为75%－90% | 0 | 3 |
| 绩 效 16分 | 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？（分数 是：2分； 最高分：8分）将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；将其规定写入员工安全培训教材；将其规定融入安全生产活动中。 | 未将其规定融入作业指导书，未将其规定写入员工安全培训教材 | 0 | 4 |
|  | 对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？1－好（8分）；2－一般（4分）；3－差（0分） | 对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性一般 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 26 |

（3）评审与更新（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？ （分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
| 执行 6 分 | 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？（分数 是－2分； 否－0分） | 未定期评审 | 0 | 0 |
|  | 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？（分数 是－2分；否－0分） | 清单更新不及时 | 0 | 0 |
|  | 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？（分数 是－2分； 否－0分） | 更新不及时 | 0 | 0 |
| 符 合 9 分 | 安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：1－90%－100%（5分）；2－75%－90%（3分）3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 未定期评审 | 0 | 0 |
|  | 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：1－90%－100%（4分）；2－75%－90%（2分）3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 12 分 | 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：（分数 是：3分； 最高分：12分）按规定定期评审；及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；所有受影响的员工得到及时培训。 | 更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 7 |

- 6.3安全生产组织保障

（1） 安全生产责任制（60分）

| 策 划 6分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 制定了相关的管理制定 | 0 | 3 |
|  | 是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？（分数 是－3分； 否－0分） | 明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执行12分 | 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？（分数 是－3分； 否－0分） | 均有制定 | 0 | 3 |
|  | 是否对安全生产责任制进行了逐级说明？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未进行逐级说明 | 0 | 0 |
|  | 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？（分数 是－2分； 否－0分） | 未见针对性培训记录 | 0 | 0 |
|  | 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？（分数 是－3分； 否－0分） | 未进行考核 | 0 | 0 |
|  | 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？（分数 是－2分； 否－0分） | 未进行评审与更新 | 0 | 0 |
| 符 合 18 分 | 安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分安全生产责任制内容明确、具体、可操作、可测量 | 0 | 2 |
|  | 对安全生产责任制进行逐级说明的程度： 1-90%－100%（4分）2-75%－90%（2分） 3-60%－75%（1分） 4-60%以下（0分） | 未进行逐级说明 | 0 | 0 |
|  | 主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项： （分数 是－0.5分； 最高分－6分） 建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。 | 未公开展示对履行安全生产职责的承诺 | 0 | 5.5 |
|  | 对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例： 1－90%－100%（4分）2－75%－90%（2分）3－60%－75%（1分）4－60%以下（0分） | 未进行考核 | 0 | 0 |
| 绩效24 分 | 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 履行效果一般 | 0 | 3 |
|  | 安全生产责任制考核的有效性：（分数 是－2分； 最高分－12分）至少每季度考核1次；要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。 | 未进行考核 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 0 | 22.5 |

（2）安全机构设置与人员任命（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？（分数 是－4分； 否－0分） | 有安全管理机构的设置与人员任命文件 | 0 | 4 |
|  | 是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？（分数 是－4分； 否－0分） | 制定了安全生产领导小组职责等相关制度 | 0 | 4 |
| 执行16分 | 是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？ （分数 是－2分； 否－0分） | 设立了安全生产领导机构 | 0 | 2 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？（分数 是－2分； 否－0分） | 未见履职培训记录 | 0 | 0 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？ （分数 是－2分； 否－0分） | 安全生产领导机构定期召开会议研究解决存在的安全问题 | 0 | 2 |
|  | 是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员？（分数 是－2分； 否－0分） | 设置了安全生产管理机构，同时配备了专职安全生产管理人员 | 0 | 2 |
|  | 最高管理者是否已书面任命下列职位？ （分数 是－1分 最高分－6分） 员工代表；安全员；急救员；事故调查人员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位 | 人员任命通过企业下发文件方式 但缺少：事故调查人员；法律法规需增加的职位 | 0 | 4 |
|  | 是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？ （分数 是－2分； 否－0分） | 员工代表的职责未展示 | 0 | 0 |
| 符 合 24分 | 被任命的人员是否全部有任命书? （分数 是－4分； 否－0分） | 均有任命书 | 0 | 4 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？（分数 是－4分； 否－0分） | 安全生产领导机构成员中有员工代表 | 0 | 4 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存？（分数 是－4分； 否－0分） | 有记录并保存 | 0 | 4 |
|  | 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定并满足安全生产管理需要？ （分数 是－4分； 否－0分） | 安全生产管理人员的配置符合相关规定并满足安全生产管理需要 | 0 | 4 |
|  | 对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分被任命人员进行了培训 | 0 | 0 |
|  | 依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？ （分数 是－4分； 否－0分） | 人员均持有相应的资格证 | 0 | 4 |
| 绩效32分 | 安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性： （分数 是－3分； 最高分－18分） 至少每季度召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查和监督会议决议的落实情况；定期组织成员进行现场安全生产检查； 听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。 | 部分会议就讨论的重大安全生产问题未形成决议 | 0 | 15 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 4 |
|  | 被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分人员理解并履行其职责与义务 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 60 |

（3）员工参与（60分）

| 策 划 6分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 制定了员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度 | 0 | 2 |
|  | 是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？（分数 是－2分； 否－0分） | 制定了员工获得参与安全、健康权益保障制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？（分数 是－2分； 否－0分） | 制定了员工拒绝存在安全、健康权益保障制度 | 0 | 2 |
| 执行12分 | 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？ （分数 是－4分； 否－0分） | 未收集反馈 | 0 | 0 |
|  | 员工是否有参与下列安全生产活动的机会： （分数 是－0.5分； 最高分－5分） 任务分析；定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；风险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查。 | 员工未参加以下活动：任务分析；设计与流程变化评审；安全手册更新；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；变化管理的评审；参与安全问题的调查 | 0 | 1.5 |
|  | 是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？（分数 是－3分； 否－0分） | 未发生员工拒绝的安全事项 | 3 | 0 |
| 符 合 18分 | 是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？（分数 是－4分； 否－0分） | 否 | 0 | 0 |
|  | 员工参与安全活动的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工参与安全活动的比例为60%以下 | 0 | 0 |
|  | 员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 未发生员工拒绝的安全生产事项 | 8 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性：（分数 是－2分； 最高分－10分） 责任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通； 收集频率确定；反馈及时。 | 未收集反馈 | 0 | 0 |
|  | 员工参与安全生产活动的有效性： （分数 是－2分； 最高分－10分） 为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训；为员工参与提供必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整；员工参与的积极性高。 | 未事先对员工进行针对性培训；员工参与的记录不完整；员工参与的积极性不高 | 0 | 4 |
|  | 员工对拒绝制度的认可程度： 1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分） | 员工对拒绝制度的认可程度一般 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 11 | 13.5 |

（4）文件与资料控制（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有文件与资料控制管理制度？ （分数 是－2分； 否－0分） | 制定了文件与资料的识别与控制制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？ （分数 是－2分； 否－0分） | 制度明确了安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？（分数 是－2分； 否－0分） | 制度明确了要保存文件与资料的类型和管理要求 | 0 | 2 |
| 执行12分 | 是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训？（分数 是－2分； 否－0分） | 对员工进行了安全生产标准化文件相关培训 | 0 | 2 |
|  | 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？（分数 是－2分； 否－0分） | 未及时修订 | 0 | 0 |
|  | 下列安全生产记录是否得到有效保留： （分数 是－0.5分； 最高分－8分） 管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸。 | 无纠正与预防行动记录 | 0 | 7.5 |
| 符 合 18分 | 是否制定下列安全生产规章制度？ （分数 是－1分；最高分－14分） 安全生产检查制度；安全例会制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；隐患排查治理制度；危险物品管理制度；应急管理制度；职业危害防治管理制度；安全生产费用提取与使用制度；特种作业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度。 | 均制定 | 0 | 14 |
|  | 文件与资料控制制度的执行情况如何？ 1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分） | 文件与资料控制制度的执行情况 一般 | 0 | 2 |
| 绩 效 24 分 | 标准化文件系统的效力与效率，包括： （分数 是－2分； 最高分－14分） 文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；文件分发充分；文件培训充分。 | 文件需求响应不及时；文件分发不充分；文件培训不够充分 | 0 | 8 |
|  | 标准化系统文件控制系统的效力，包括： （分数 是－1分； 最高分－10分） 主索引表；制定时间；版本；解释权；批准；变化与废止；存储媒介；保存期限；外部文件；可获取性。 | 无外部文件；可获取性 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 47.5 |

（5）外部联系与内部沟通（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？（分数 是－2分； 否－0分） | 已指定矿长与外部联系和协调安全生产事项 | 0 | 2 |
|  | 是否有与外部联系的制度？（是－1分；否－0分） | 制定了内部沟通与外部联系制度 | 0 | 1 |
|  | 是否有内部沟通制度？（是－1分；否－0分） | 制定了内部沟通与外部联系制度 | 0 | 1 |
|  | 是否有合理化建议制度？（是－1分； 否－0分） | 制定了合理化建议制度 | 0 | 1 |
| 执行10分 | 是否已识别外部联系对象？ （分数 是－1分； 否－0分） | 无外部联系对象清单 | 0 | 0 |
|  | 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 是否保存外部的安全投诉记录？ （分数 是－1分； 否－0分） | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？（分数 是－1分； 否－0分） | 每月至少组织召开一次 | 0 | 1 |
|  | 基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？（分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？（分数 是－1分； 否－0分） | 未做合理化建议的相关工作 | 0 | 0 |
|  | 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？ （分数 是－2分； 否－0分） | 无相关工作记录 | 0 | 0 |
|  | 是否及时向外界披露重大安全生产事项？ （分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
| 符 合 15分 | 外部联系制度的执行情况：（分数 是－1分； 最高分－3分）有明确的联系对象；有负责联系的责任部门与责任人员；有外部联系记录。 | 有负责联系的责任部门与责任人员 | 0 | 1 |
|  | 安全投诉已报告并进行了调查的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 基层安全会议是否依据要求的频次召开？ （分数 是－2分； 否－0分） | 基层安全会议依据要求的频次召开 | 0 | 2 |
|  | 员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程？（是－1分；否－0分） | 部分员工了解 | 0 | 0 |
|  | 员工参与合理化建议活动的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分 | 员工未参与合理化建议活动 | 0 | 0 |
|  | 对员工的合理化建议给予认可与解释的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未做合理化建议相关工作 | 0 | 0 |
| 绩 效 20分 | “外部联系的有效性：（（分数 是－0.5分； 最高分－2分）联系对象识别充分；联系时机恰当；投诉响应及时；外部联系记录齐全。 | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 内部沟通的有效性：（分数 是－2分； 最高分－4分）管理者、员工对沟通机制的信心；及时、有效地处理员工反映的安全问题。 | 未能及时、有效地处理员工反映的安全问题 | 0 | 2 |
|  | 合理化建议的有效性：（分数 是－2分； 最高分－6分）以公平的方式评审提出的各项建议；员工对建议机制的信心；有效地发现并处理问题。 | 未做合理化建议相关工作 | 0 | 0 |
|  | 外部联系与内部沟通制度的效力，包括：（分数 是－2分； 最高分－8分）理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应；掌握投诉与沟通程序；对投诉信息反馈的满意度。 | 未掌握投诉与沟通程序； 对投诉信息反馈的满意度未调查 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 17 |

（6）系统管理评审（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有评审标准化系统的制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 评审过程是否有文件化要求？ （分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
| 执行10分 | 是否每年进行标准化系统的评审？ （分数 是－2分； 否－0分） | 每年按照要求组织标准化系统评审 | 0 | 2 |
|  | 标准化系统评审是否由企业主要负责人组织执行？（分数 是－2分； 否－0分） | 由企业主要负责人组织执行标准化系统评审 | 0 | 2 |
|  | 标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未制定具体行动计划 | 0 | 0 |
|  | 行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未制定具体行动计划 | 0 | 0 |
|  | 是否保持标准化系统评审的记录？ （分数 是－2分； 否－0分） | 有保存 | 0 | 2 |
| 符 合 15分 | 标准化系统评审是否包括： （分数 是－1分； 最高分－11分） 监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方意见和建议； 目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果。 | 缺少：影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；标准化系统覆盖范围的充分性；持续风险识别结果 | 0 | 7 |
|  | 评审的结果是否包括： （分数 是－1分； 最高分－4分） 标准化系统运行的总体评价；基于问题的改进措施；资源需求；损失预防措施和风险缓减计划。 | 未包括资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划 | 0 | 2 |
| 绩 效 20分 | 管理评审过程的有效性： （分数 是－2分； 最高分－6分） 评审频次符合制度要求；所有问题已闭环；每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。 | 部分问题得以闭环 | 0 | 4 |
|  | 是否通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括： （分数 是－2分； 最高分－14分） 方针；风险降低；目标和指标；标准化系统评价；监测和数据分析；纠正与预防措施；现场人员能力。 | 未包括：监测和数据分析； 纠正与预防措施 | 0 | 10 |
| 合 计 |  |  | 0 | 34 |

（7）供应商与承包商管理（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 建立了承包商与供应商管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？（分数 是－3分； 否－0分） | 已制定安全员作为与供应商协调或联系的人员 | 0 | 3 |
| 执行12分 | 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？（分数 是－1分； 否－0分） | 无大型供应商，承包商 | 1 | 缺项 |
|  | 作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：（分数 是－0.5分； 最高分－2分） 相关资质；安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；安全绩效。 | 未提供制度和安全绩效 | 2 | 缺项 |
|  | 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？ （分数 是－1分； 否－0分） | 合同明确双方的安全生产责任与义务 | 1 | 缺项 |
|  | 是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险？ （分数 是－1分； 否－0分） | 无提供大型非标专业设备的供应商，对承包商的作业现场进行有效检查 | 1 | 缺项 |
|  | 指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？ （分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 1 | 缺项 |
|  | 在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训： （分数 是－0.5分； 最高分－4分） 操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序； 员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。 | 是 | 4 | 缺项 |
|  | 是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？（分数 是－2分； 否－0分） | 无提供大型非标专业设备的供应商，但未对承包商的安全生产表现进行评估 | 2 | 缺项 |
| 符 合 18分 | 供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 承包商、供应商的选择遵循有关要求的比例是75%－90% | 4 | 缺项 |
|  | 对供应商、承包商检查的执行情况，包括：（分数 是－1分； 最高分－4分）严格按规定或计划进行；针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；对问题整改结果进行跟踪复核。 | 无提供大型非标专业设备的供应商，但落实了对承包商的作业现场检查 | 4 | 缺项 |
|  | 指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况 1.好（5分）2.一般（3分）3.差（0分） | 一般 | 5 | 缺项 |
|  | 在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无提供大型非标专业设备的供应商，承包商的员工使用企业设备设施前对其进行培训的比例60%-75% | 5 | 缺项 |
| 绩 效 24分 | 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？（分数 是－3分； 最高分－18分） 积极参加企业组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项。 | 无提供大型非标专业设备的供应商. 承包商在合同期内的安全生产表现：积极参加企业组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患 | 18 | 缺项 |
|  | 是否因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生？（分数 是－0分； 否－6分） | 否 | 6 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 54 | 6 |

（8）安全认可与奖励（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 建立了安全生产奖惩制度 | 0 | 3 |
|  | 是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？ （分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
| 执行10分 | 是否对员工好的安全表现给予认可？ （分数 是－5分； 否－0分） | 是 | 0 | 5 |
|  | 是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？ （分数 是－5分； 否－0分） | 是 | 0 | 5 |
| 符 合 15分 | 员工是否有被认可的机会？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 是 | 0 | 5 |
|  | 年度内已获得认可员工的比例： （ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 年度内已获得认可员工的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 部门是否有被认可的机会？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | .部分 | 0 | 2 |
| 绩 效 20分 | 认可对员工安全表现的激励作用？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 4 |
|  | 认可对提高企业安全绩效的促进作用？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 4 |
|  | 员工对认可的评价如何？ 1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 0 | 33 |

（9）工余安全管理（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否设立了工余安全管理制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 建立了工余安全管理制度 | 0 | 3 |
| 执行 6 分 | 是否报告并分析员工工余事故、事件？ （分数 是－3分； 否－0分） | 评价期内无工余事故、事件 | 3 | 0 |
|  | 是否针对预防工余意外进行了培训？ （分数 是－3分； 否－0分） | 未针对预防工余意外进行培训 | 0 | 0 |
| 符 合 9 分 | 工余安全管理制度的执行情况？ 1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分） | 工余安全管理计划的执行情况一般 | 0 | 1 |
|  | 员工工余事故、事件报告的情况？ 1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分） | 评价期内无工余事故、事件 | 3 | 0 |
|  | 对工余事故、事件原因进行分析的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 评价期内无工余事故、事件 | 3 | 0 |
| 绩 效 12分 | 员工工余安全意识是否得到提高？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 员工工余安全意识未调查 | 0 | 0 |
|  | 员工工余安全事故、事件是否减少？ （分数 是－6分； 否－0分） | 评价期内无工余事故、事件 | 6 | 0 |
| 合 计 |  |  | 15 | 4 |

- 6.4风险管理

（1）危险源辨识与风险评价要求（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？ （分数 是－2分； 否－0分） | 建立了危险源辨识与风险评价管理制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？（分数 是－2分； 否－0分） | 已明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了持续风险评价的要求？ （分数 是－1分； 否－0分） | 制度明确了持续风险评价的要求 | 0 | 1 |
| 执行10分 | 是否进行危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源？（分数 是－4分； 否－0分） | 已进行危险源辨识与风险评价，确定无重大危险源 | 0 | 4 |
|  | 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？（分数 是－2分； 否－0分） | 未进行回顾 | 0 | 0 |
|  | 风险评价的结果是否文件化？ （分数 是－2分； 否－0分） | 风险评价的结果已文件化 | 0 | 2 |
| 符 合 15分 | 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？（分数 选择一个答案）1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 涵盖部分过程、活动、场所及周边环境 | 0 | 1 |
|  | 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 考虑了生产场所以外的部分活动、装置及相关方的活动 | 0 | 1 |
|  | 是否认定并评估工作或活动的次生风险？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 认定或评估了部分次生风险 | 0 | 1 |
|  | 是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分考虑 | 0 | 1 |
|  | 风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分考虑 | 0 | 1 |
| 绩 效 20 分 | 危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？（分数 是－3分； 否－0分） | 职责明确 | 0 | 3 |
|  | 制度规定的风险评价流程是否清楚？ （分数 是－3分； 否－0分） | 风险评价程序清楚 | 0 | 3 |
|  | 风险评价方法是否合理？ （分数 是－3分； 否－0分） | 采用风险评价表 | 0 | 3 |
|  | 风险控制措施是否包括： （分数 是－1分； 最高分－3分） 工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。 | 均有包括 | 0 | 3 |
|  | 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价： （分数 是－1分； 最高分－8分） 使用前检查；计划任务观察；设备检查；班前安全检查确认；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评价；班组危险预知活动。 | 未开展班组危险预知活动 | 0 | 7 |
| 合 计 |  |  | 0 | 37 |

（2）风险评价（120分）

| 策 划 12分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了下列风险评价的计划：（分数 是－2分； 最高分－12分）周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。 | 均有制定 | 0 | 12 |
| 执行24分 | 是否针对下列方面开展了风险评价：（分数 是－1分； 最高分－6分）周边环境；关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程；职业卫生。 | 均进行了风险评价 | 0 | 6 |
|  | 是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？（分数 是－4分； 否－0分） | 制定了针对性的风险控制措施 | 0 | 4 |
|  | 是否已识别和评价下列职业危害及其影响：（分数 是－0.5分； 最高分－3.5分）粉尘；高温与低温；振动与噪声；辐射；毒物；生物危害；其他。 | 生物危害未识别和评价 | 0 | 3 |
|  | 是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？（分数 是－4分； 否－0分） | 对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测 | 0 | 4 |
|  | 是否已识别和评价下列灾害及其影响？（分数 是－0.5分； 最高分－2.5分）滑坡；泥石流；火灾；意外爆炸；水灾； | 均已识别和评价 | 0 | 2.5 |
|  | 初始风险评价结果是否已文件化？（是－4分； 否－0分） | 初始风险评价结果已文件化 | 0 | 4 |
| 符 合 36分 | 在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？（分数 是－5分；否－0分） | 未考虑外部机构的影响 | 0 | 0 |
|  | 在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？（分数 是－5分；否－0分） | 是 | 0 | 5 |
|  | 是否为风险评价计划配备了相应的资源？（分数 是－5分； 否－0分） | 未作计划 | 0 | 0 |
|  | 对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 进行监测的比例为60%－75% | 0 | 1 |
|  | 在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源：（分数 是－1分；最高分－3分）地下水；地表水；降雨及融雪。 | 均有考虑 | 0 | 3 |
|  | 在滑坡、泥石流风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素：（分数 是－1分； 最高分－5分）矿岩性质；结构面与软岩夹层；水文地质条件与雨水冲刷；支护与加固；爆破震动等。 | 均有考虑 | 0 | 5 |
|  | 在机械伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：（分数 是－0.5分； 最高分－4分）穿孔机械；铲装机械；运输机械；排土机械；破碎机械；排水机械；压风机械；支护机械。 | 均有考虑 | 0 | 4 |
|  | 在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面：（分数 是－1分；最高分－3分）燃料油；爆破器材；锅炉。 | 是 | 0 | 3 |
| 绩 效 48分 | 周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性：（分数 是－2分； 最高分－6分）周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等；可能的重大危险源均已识别与评价，如排土场、爆破器材库、油库、锅炉房等；相关风险识别与评价的信息更新及时。 | 进行了评价 | 0 | 6 |
|  | 职业危害风险识别与评价的有效性： （分数 是－2分； 最高分－6分）列出了职业危害因素清单；确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险；提出了职业危害的风险控制措施。 | 列出了职业危害因素清单；提出了职业危害的风险控制措施。但未确定暴露于职业危害的员工人数、暴露时间 | 0 | 4 |
|  | 危害因素的监测与测量效果？（分数 选择一个答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 3 |
|  | 水灾风险的评价效果？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 3 |
|  | 滑坡、泥石流风险的评价效果？（分数 选择一个答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 3 |
|  | 机械伤害风险的评价效果？（分数 选择一个答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 3 |
|  | 意外爆炸风险的评价效果？（分数 选择一个答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 一般 | 0 | 3 |
|  | 是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？（分数 是－0分； 否－6分） | 否 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 0 | 87.5 |

（3）关键任务识别与分析（80分）

| 策 划 8分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了关键任务识别与分析制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 建立了关键任务识别与分析制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？（分数 是－3分； 否－0分） | 建立了任务观察制度 | 0 | 3 |
|  | 是否有许可作业管理制度？（是－2分；否－0分） | 建立了许可作业管理制度 | 0 | 2 |
| 执行16分 | 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？（分数 是－2分； 否－0分） | 接受了相关培训 | 0 | 2 |
|  | 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未进行讨论 | 0 | 0 |
|  | 是否认定了需要许可的作业范围？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未认定 | 0 | 0 |
|  | 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？（分数 是－2分； 否－0分） | 无认定需要许可的范围清单 | 0 | 0 |
|  | 是否按计划执行了任务观察？（是－2分； 否－0分） | 未制定计划，但进行了任务观察 | 0 | 0 |
|  | 是否针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见？（分数 是－2分； 否－0分） | 针对观察发现的问题提出针对性的改正意见 | 0 | 2 |
|  | 任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未做相关工作 | 0 | 0 |
| 符 合 24分 | 关键任务有作业指导书的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 已编写作业指导书的 关键任务的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 作业指导书是否明确：（分数 是－1分； 最高分－5分）主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素作业程序；作业过程的安全注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施。 | 未明确：作业程序；紧急情况下的现场应急处置措施 | 0 | 3 |
|  | 执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 执行关键任务分析的人员接受相关培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 所有执行观察的人员接受培训的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 所有执行观察的人员接受培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：（分数 选择一个答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例为60%－75% | 0 | 1 |
|  | 许可作业前是否做到：（分数 是－2分； 最高分－6分）作业风险已识别； 已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。 | 参与作业的人员未讨论作业风险及其控制措施 | 0 | 4 |
| 绩 效 32分 | 编写的作业指导书是否符合下列要求：（分数 是－2分； 最高分－10分）简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。 | 步骤不够清楚、完整；危险源辨识不全面；关键步骤确定不准确 | 0 | 4 |
|  | 任务观察的有效性：（分数 是－2分； 最高分－10分）在观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。 | 未了解员工的工作习惯；危险源辨识不全面 | 0 | 6 |
|  | 工作许可的有效性：（分数 是－1分； 最高分－8分）许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。 | 许可作业的范围未文件化；许可作业的现场应急处置措施不够具体；许可作业范围的评审、更新不及时；作业前参与作业的人员未对作业方案进行充分讨论 | 0 | 4 |
|  | 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？（分数 是－0分； 否－4分） | 否 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 43 |

- 6.5安全教育培训

（1）员工安全意识（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有识别、提升员工安全意识的制度？ （分数 是－4分； 否－0分） | 制定了员工安全意识识别与提升的制度 | 0 | 4 |
|  | 是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？ （分数 是－4分； 否－0分） | 为提升员工安全意识提供了充足的资源 | 0 | 4 |
| 执行16分 | 是否对员工进行了安全意识调查与评价？ （分数 是－3分； 否－0分） | 对员工进行了安全意识调查 | 0 | 3 |
|  | 新员工是否接受安全意识培训？ （分数 是－4分； 否－0分） | 无新员工 | 4 | 0 |
|  | 当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？ （分数 是－3分； 否－0分） | 无员工脱离工作岗位超过规定时间复岗的情况 | 3 | 0 |
|  | 是否利用各种方式来提升安全意识？ （分数 是－4分； 否－0分） | 只有通过培训来提升 | 0 | 0 |
|  | 是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？（分数 是－2分； 否－0分） | 无特定的培训记录 | 0 | 0 |
| 符 合 24分 | 调查与评价安全意识时，是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度： （分数 是－2分； 最高分－18分） 企业的安全生产方针；岗位安全操作规程；现场应急处置程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。 | 未考虑事故、事件报告程序；现场应急程序；相关的法律法规要求 | 0 | 12 |
|  | 新员工接受安全意识培训的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无新员工 | 3 | 0 |
|  | 复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无员工脱离工作岗位超过规定时间复岗的情况 | 3 | 0 |
| 绩 效 32分 | 为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性： （分数 是－4分； 最高分－16分） 师资；场地；时间；经费。 | 能提供场地；时间；经费，但师资力量不足 | 0 | 12 |
|  | 员工对岗位特定风险的认知程度？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 员工对岗位特定风险的认知程度一般 | 0 | 4 |
|  | 是否存在由于安全意识的原因发生的事件、事故？（分数 是－0分； 否－8分） | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 13 | 47 |

（2）培训（120分）

| 策 划 12分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立识别并分析培训需求的制度？（是－4分； 否－0分） | 建立了识别、分析培训需求识别制度 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？（分数 是－4分； 否－0分） | 明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
|  | 制度是否对定期评估培训的适宜性作出了规定？（是－4分； 否－0分） | 是 | 0 | 4 |
| 执行24分 | 是否每年回顾并适当更新培训需求？（是－3分；否－0分） | 未回顾 | 0 | 0 |
|  | 针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：（分数 是0.5分； 最高分－4分）培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。 | 均包括 | 0 | 4 |
|  | 管理层是否就下列内容接受了培训：（分数 是－0.5分； 最高分－4分）事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。 | 无沟通技巧和变化管理的培训 | 0 | 3 |
|  | 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：（分数 是－0.5分； 最高分－2分）工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；偏离制度可能的后果；操作程序与作业指导书。 | 无工作中潜在的风险及偏离制度可能的后果的培训 | 0 | 1 |
|  | 是否对特种作业人员进行专门培训？（分数 是－4分；否－0分） | 定期接受相关部门的专门培训 | 0 | 4 |
|  | 是否进行了学员能力测试和培训效果评估？（分是－4分；否－0分） | 是 | 0 | 4 |
|  | 是否保留了培训记录？（分数 是－3分；否－0分） | 是 | 0 | 3 |
| 符 合 36分 | 培训需求识别是否考虑了以下方面：（分数 是－1分； 最高分－8分）员工的需求；领导的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果。 | 未考虑以下几个方面：领导的要求；变化管理的要求以及培训适宜性评估结果 | 0 | 5 |
|  | 培训适宜性评估是否考虑了以下方面：（分数 是－1分； 最高分－8分）培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式。 | 未进行培训适宜性评估 | 0 | 0 |
|  | 应持证上岗人员是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？（分数 是－9分；否－0分） | 应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书 | 0 | 9 |
|  | 培训时间是否满足下列要求：（分数 是－1分； 最高分－6分）主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；主要负责人每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 | 均满足要求 | 0 | 6 |
|  | 是否通过下列途径对培训效果进行评估：（分数 是－1分； 最高分－5分）学员反馈；绩效改善；管理层反馈；测试结果分析；现场应用能力。 | 均有 | 0 | 5 |
| 绩 效 48 分 | 培训需求识别与分析的有效性：（分数 是－3分； 最高分－15分）针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；关注高风险的作业活动；听取员工和管理层的意见和建议；考虑承包商员工的培训需求。 | 未针对岗位进行；未取员工和管理层的意见和建议 | 0 | 9 |
|  | 培训计划的适宜性？（分数 是－3分； 最高分－15分）培训时间安排合理；培训内容满足培训对象的培训需求；培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；培训经费预算合理；确定的考核方式满足能力测试要求。 | 培训教师的专业知识和经验不能完全满足培训内容要求 | 0 | 12 |
|  | 培训效果如何？（分数 是－3分；最高分－15分）培训计划执行率100%；培训目标完成率100%；得到80%以上学员的肯定；得到80%以上管理层的肯定；得到承包商的认同。 | 均能达到 | 0 | 15 |
|  | 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？（分数 是－0分； 否－3分） | 无事故发生 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 95 |

- 6.6生产工艺系统安全管理

（1）设计要求（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度？（分数 是－1.5分； 否－0分） | 制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度 | 0 | 1.5 |
|  | 设计管理制度是否包括了下列内容：（分数 是－0.5分； 最高分－2.5分）审核设计单位资质的要求；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责；要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；保存相关设计文件（图纸）的规定。 | 均已包括 | 0 | 2.5 |
| 执 行 8 分 | 设计是否由有资质的设计单位承担？ （分数 是－2分； 否－0分） | 设计是由有资质的设计单位承担 | 0 | 2 |
|  | 设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？（分数 是－1分； 否－0分） | 设计文件（图纸）按制度进行了审核 | 0 | 1 |
|  | 设计文件中是否对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析？（分数 是－2分； 否－0分） | 设计文件中对设计工艺流程潜在的风险进行了评价（安全设施设计） | 0 | 2 |
|  | 需要进行评价的设计与开发项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？ （分数 是－1分； 否－0分） | 需要进行评价的设计与开发项目由有资质的中介机构进行了安全评价 | 0 | 1 |
|  | 设计与开发过程是否包括变化管理？ （分数 是－1分； 否－0分） | 设计与开发过程包括变化管理 | 0 | 1 |
|  | 设计文件（图纸）是否按规定归档? （分数 是－1分； 否－0分） | 设计文件（图纸）已按规定归档 | 0 | 1 |
| 符 合 12 分 | 设计单位的资质是否符合设计对象的要求？ （分数 是－2分； 否－0分） | 设计单位的资质符合设计对象的要求 | 0 | 2 |
|  | 《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？ （分数 是－2分； 否－0分） | 《安全设施设计》的内容符合国家相关的规定 | 0 | 2 |
|  | 下列设计文件和图纸是否妥善保存： （分数 是－1分； 最高分－3） 地形地质图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。 | 均得到保存 | 0 | 3 |
|  | 《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？ （分数 是－5分； 否－0分） | 是 | 0 | 5 |
| 绩 效 16 分 | 设计和开发的结果是否满足下列要求： （分数 是－3分； 最高分－12分） 项目预期的功能要求；法律法规与其他要求；安全、健康要求；保持相关记录。 | 未有效保持相关记录 | 0 | 9 |
|  | 是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？ 1.较多（0分）2.较少（2分）3.否（4分） | 否 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 37 |

（2）采矿工艺（80分）

| 策 划 8分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： （分数 是－1分； 最高分－6分）采矿工艺适合地质条件；考虑特殊灾害的影响；设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足生产要求；开采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。 | 未考虑特殊灾害的影响 | 0 | 5 |
|  | 是否指定专职人员负责采矿工艺管理？ （分数 是－2分； 否－0分） | 指定专职人员负责采矿工艺管理 | 0 | 2 |
| 执行16分 | 是否按要求的开采顺序进行开采？ （分数 是－3分； 否－0分） | 按要求的开采顺序进行开采 | 0 | 3 |
|  | 是否按设计要求布置采掘作业面？ （分数 是－3分； 否－0分） | 按设计要求布置采掘作业面 | 0 | 3 |
|  | 是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控与处理？（分数 是－3分； 否－0分） | 对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控与处理 | 0 | 3 |
|  | 当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？（分数 是－2分； 否－0分） | 在评价期内，地质等条件未出现变化 | 2 | 0 |
|  | 是否在规定的范围内进行开采？ （分数 是－3分； 否－0分） | 在规定的范围内进行开采 | 0 | 3 |
|  | 采掘带结束是否及时进行了测绘和处理？ （分数 是－2分； 否－0分） | 采掘带结束及时进行了测绘和处理 | 0 | 2 |
| 符 合 24分 | 按要求的开采顺序进行回采的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿山开采顺序均按照要求 | 0 | 5 |
|  | 按设计要求布置采掘作业面的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 采掘作业面均按照设计要求进行布置 | 0 | 5 |
|  | 采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等得到及时监控、处理的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等得到及时监控、处理的比例75%－90 | 0 | 3 |
|  | 当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例？1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 在评价期内，地质等条件未出现变化 | 5 | 0 |
|  | 采掘带结束及时进行测绘和处理的比例？ 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 采掘带结束得到及时处理 | 0 | 4 |
| 绩 效 32分 | 采矿工艺管理制度的有效性： （分数 是－2分； 最高分－6分） 运行记录齐全；执行的效率和效力达到100%；制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。 | 制度执行的效率和效力未达到100% | 0 | 4 |
|  | 采矿工艺是否安全、高效： （分数 是－5分； 最高分－20分） 人行通道符合安全规程的规定；采剥比例符合设计及工艺要求；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。 | 人行通道符合安全规程的规定；采剥比例符合设计及工艺要求；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；铲装、运输能力相互匹配；铲装、运输能力相互匹配 | 0 | 20 |
|  | 是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生？ （分数 是－0分； 否－6分） | 否 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 7 | 68 |

（3）生产保障系统（100分）

| 策 划 10分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了运输系统管理制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了运输系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了供配电系统管理制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了供配电系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了排土系统管理制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了排土系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了防排水系统管理制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了防排水系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了防灭火系统管理制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了防灭火系统管理制度 | 0 | 2 |
| 执行20分 | 运输线路坡度、宽度是否满足设计和工艺要求？（是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、分车道、警示标志等？（分数 是－2分； 否－0分） | 运输线路设置警示标志等 | 0 | 2 |
|  | 供配电系统是否设置了漏电保护装置？（分数 是－2分；否－0分） | 采场无用电设备 | 2 | 缺项 |
|  | 电力设施是否采取了避雷措施？（分数 是－1分； 否－0分） | 采场无用电设备 | 1 | 缺项 |
|  | 横过道路、铁路的供电电缆是否采取了防护措施？（是－1分； 否－0分） | 采场无用电设备 | 1 | 缺项 |
|  | 是否按规定对排土场进行检测或安全评价?（分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 对排土场的滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监测和控制措施？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否设置了标志，防止人员进入排土作业危险区？（分数 是－1分； 否－0分） | 已设置标志防止人员进入排土作业危险区 | 0 | 1 |
|  | 排土作业是否按设计要求的工艺参数进行？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 对矿区水文地质是否进行了详细勘查？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否按需要设置了防排水设施和设备？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
| 符 合 30分 | 运输线路条件符合安全规程规定的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 运输线路条件符合安全规程规定的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 供电电缆选择及其敷设符合安全规程规定的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 采场无用电设备 | 4 | 缺项 |
|  | 各级配电标准电压符合安全规程规定的比例：1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 采场无用电设备 | 4 | 缺项 |
|  | 排土参数符合安全规程规定的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 排土参数符合安全规程规定的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 排土场防洪是否做到：（分数 是－1分； 最高分－5分）周围修筑截洪和排水设施；场内平台设置坡度满足要求；渗流通道畅通；场内外截洪沟畅通；及时了解气象和水文信息。 | 未及时了解气象和水文信息 | 0 | 4 |
|  | 建立露天矿防排水系统前是否查明下列情况：（分数 是－0.5分； 最高分－3分）矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；河流沟渠汇水情况；疏水能力；积水区和水利工程情况；当地降雨量；历年最高洪水位。 | 均已查明 | 0 | 3 |
|  | 采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施是否满足要求？1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 1 |
|  | 下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：（分数 是－0.5分； 最高分－3分）主要建构筑物；主要采掘和机电设备；主要供配电设施；防护用品仓库；爆破器材库；液化石油气站和油库。 | 均有配备 | 0 | 3 |
| 绩 效 40 分 | 运输系统的有效性：（分数 是－3分； 最高分－9分）运输线路条件符合运输设备安全运行要求；运输设备的配备满足生产规模要求；运输设备检测检验合格。 | 运输系统能符合要求 | 0 | 9 |
|  | 供配电系统的有效性：（分数 是－3分； 最高分－9分）满足设计供电能力；设备、设施处于安全状态；线路敷设符合安全规程要求。 | 采场无用电设备 | 9 | 缺项 |
|  | 排土系统的有效性：（分数 是－3分；最高分－12分）设备能力满足生产要求；堆排顺序和参数符合设计要求；灾害（滚石、滑坡、泥石流）防治措施充分、有效；用余推力法计算的安全系数大于1.15。 | 设备能力满足生产要求；堆排顺序和参数符合设计要求 | 0 | 6 |
|  | 防排水系统的有效性：（分数 是－3分； 最高分－6分）排水设备、设施能力满足排水要求；露天采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地有妥善的防洪措施。 | 露天采场的总出入沟防洪措施不能满足要求 | 0 | 3 |
|  | 防灭火系统的有效性：（分数 是－2分； 最高分－4分）消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通。 | 均达到要求 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 21 | 63 |

（4）变化管理（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了变化的管理制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 建立了变化的管理制度 | 0 | 3 |
|  | 变化管理制度是否包括风险管理内容？ （分数 是－3分； 否－0分） | 变化管理制度包括风险管理内容 | 0 | 3 |
|  | 是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？ （分数 是－2分； 否－0分） | 为变化管理确定了部门、人员及其职责 | 0 | 2 |
| 执行16分 | 是否识别了下列因素引起的变化：（分数 是－0.5分； 最高分－4分）人员； 机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方。 | 未识别外部人员、相关方引起的变化 | 0 | 3 |
|  | 变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？ （分数 是－4分； 否－0分） | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 4 | 0 |
|  | 变化是否文件化？（分数 是－4分； 否－0分） | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 4 | 0 |
|  | 对执行变化管理的人员是否进行了培训？ （分数 是－4分； 否－0分） | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 4 | 0 |
| 符 合 24分 | 变化管理是否考虑了下列事项： （分数 是－1分； 最高分－6分） 工艺安全要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求。 | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 6 | 0 |
|  | 变化管理的输出是否包括下列内容： （分数 是－1分； 最高分－4分） 危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。 | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 4 | 0 |
|  | 启动前检查验收是否完成了如下工作： （分数 是－1分； 最高分－8分） 工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。 | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 8 | 0 |
|  | 变化前进行风险辨识与评价的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 3 | 0 |
|  | 变化前对受影响人员进行培训的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 3 | 0 |
| 绩效32分 | 变化管理是否有效？ （分数 是－2分； 最高分－12分） 履行风险识别与评价程序；更新风险控制措施；有针对性地培训受影响人员；调整应急管理工作； 开展使用前检查验收；保存相关文件资料归档。 | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 12 | 0 |
|  | 是否因变化管理的失败而带来风险？ （分数 是－0分； 否－10分） | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 10 | 0 |
|  | 是否因变化管理的原因导致事故、事件的发生？ （分数 是－0分； 否－10分） | 矿山在评价期内，生产工艺方面没有发生变化 | 10 | 0 |
| 合 计 |  |  | 68 | 11 |

- 6.7设备设施安全管理

（1）基本要求（70分）

| 策 划 7分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程实施管理： （分数 是－0.5分； 最高分－3分） 采购过程；安装（建设）过程；调试过程；验收过程；使用、维护过程；报废过程。 | 建立了完善的设备设施管理制度 | 0 | 3 |
|  | 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： （分数 是－1分； 最高分－4分） 对设备操作人员的要求；维护、检验、测试及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。 | 明确了对设备操作人员的要求；维护要求；检验、测试及试验要求；报废要求，但缺少对技术资料、图纸和记录管理要求 | 0 | 4 |
| 执行14分 | 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？ （分数 是－3分； 否－0分） | 未识别其在采购的风险 | 0 | 0 |
|  | 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？（分数 是－2分； 否－0分） | 选择的新设备明确了操作、维护、检验、测试要求 | 0 | 2 |
|  | 是否对相关操作、维护人员进行培训？ （分数 是－3分； 否－0分） | 相关操作、维护人员均已接受了培训 | 0 | 3 |
|  | 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？（分数 是－2分； 否－0分） | 需要持上岗证的相关人员所持证件均在有效期内 | 0 | 2 |
|  | 是否对设备实施预防性维护、检修？ （分数 是－2分； 否－0分） | 对设备实施了预防性维护、检修 | 0 | 2 |
|  | 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？（分数 是－2分； 否－0分） | 部分设备的技术资料得到保存 | 0 | 0 |
| 符 合 21分 | 进行了风险评价的设备比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 进行了风险评价的设备比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无特种设备 | 4 | 0 |
|  | 设备操作、维护人员的培训内容是否包括： （分数 是－1分； 最高分－4分） 操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求。 | 缺少与任务相关风险内容 | 0 | 3 |
|  | 设备设施安全管理档案是否包括： （分数 是－1分； 最高分－4分） 操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息； 操作、维护、检修和检验、测试记录。 | 测试记录不全；操作、维护记录不完整 | 0 | 2 |
| 绩 效 28 分 | 设备设施操作、维护与管理的有效性： （分数 是－4分； 最高分－28分） 操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全，程序和要求明确、具体；操作、维护人员培训充分；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；风险评价信息充分、准确；操作、维护记录规范、完整。 | 点检、维修不及时；风险评价信息不充分；操作、维护记录不完整 | 0 | 16 |
| 合 计 |  |  | 4 | 39 |

（2）设备设施维护（80分）

| 策 划 8分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？ （分数 是－0.5分； 最高分－2分） 责任部门与责任人员；维护程序；维护要求；维护记录。 | 设备设施维护制度包括责任部门与责任人员；维护要求；维护记录 | 0 | 2 |
|  | 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？（分数 是－0.5分； 最高分－5分） 穿孔设备；铲装设备；运输设备；排土设备；电气设备；排水设备；照明设施；仪器仪表；防雷设施；备用设备。 | 未制定照明设施、备用设备的维护计划 | 0 | 4 |
|  | 是否建立了设备异常情况报告制度？ （分数 是－1分； 否－0分） | 建立了设备异常情况报告制度 | 0 | 1 |
| 执行16分 | 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？ （分数 是－2分； 否－0分） | 无特种设备 | 2 | 0 |
|  | 需要取得矿用安全标志的设备是否取得安全标志？（分数 是－2分； 否－0分） | 均取得矿用安全标志 | 0 | 2 |
|  | 电气设备、开关等是否有永久性标签？ （分数 是－2分； 否－0分） | 有永久性标签 | 0 | 2 |
|  | 设备的危险部位是否有可靠的防护措施？ （分数 是－3分； 否－0分） | 设备的危险部位有可靠的防护措施 | 0 | 3 |
|  | 是否对报告的设备异常情况进行调查？ （分数 是－2分； 否－0分） | 有调查记录 | 0 | 2 |
|  | 是否对下列设备设施实施了维护： （分数 是－0.5分； 最高分－5分） 穿孔设备；铲装设备；运输设备；排土设备；电气设备；排水设备；照明设施；仪器仪表；防雷设施；备用设备。 | 未对备用设备实施维护 | 0 | 4.5 |
| 符 合 24分 | 是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？（分数 是－4分； 否－0分） | 是 | 0 | 4 |
|  | 维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？ （分数 是－4分； 否－0分） | 维护过程包含了对设备安全装置的维护 | 0 | 4 |
|  | 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？（分数 是－4分； 否－0分） | 无用的、需要强制性检测检验的设备 | 4 | 缺项 |
|  | 当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？（分数 是－4分； 否－0分） | 未见作业许可证 | 0 | 0 |
|  | 设备设施按计划或规定周期维护的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 设备设施按计划或规定周期维护的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？（分数 是－4分； 否－0分） | 是 | 0 | 4 |
| 绩 效 32分 | 设备设施维护的有效性： （分数 是－4分； 最高分－24分） 设备可能的故障类型识别充分；针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行；内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰。 | 设备可能的故障类型识别不充分；内、外部维护资源（人员、装备、备件）不满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业没有可靠的维护工作方案 | 0 | 12 |
|  | 是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？（分数 是－0分； 否－8分） | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 6 | 54.5 |

- 6.8作业现场安全管理

（1）作业环境（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有基于风险评估的下列管理制度：（分数 是－2分； 最高分－4分） 作业环境管理制度；安全警示标志管理制度。 | 建立了作业环境管理制度；安全警示标志管理制度 | 0 | 4 |
| 执行8分 | 露天矿边界是否设有围栏或警示标志？（是－1分； 否－0分） | 边界设有警示标志 | 0 | 1 |
|  | 对露天矿边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？（是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 采场是否有人行通道？（分数 是－1分； 否－0分） | 有人行通道 | 0 | 1 |
|  | 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位是否有照明？（分数 是－1分； 否－0分） | 无夜间作业 | 1 | 0 |
|  | 采场最终边坡是否按设计要求留有安全平台、清扫平台和运输平台？（分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 边坡浮石是否得到及时处理？（分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 重要设备和设施是否设有警示标志？（分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
| 符 合 12分 | 露天矿边界的围栏或警示标志的设置是否符合规定，并满足现场实际需要？ （分数 是－1分； 否－0分） | 边界设有警示标志 | 0 | 1 |
|  | 采场人行通道是否安全可靠？ 1.是（2分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 1 |
|  | 有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位的照明符合规定的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 最终边坡上的安全平台、清扫平台和运输平台设置符合规定的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 最终边坡上的安全平台符合规定的比例90%－100% | 0 | 3 |
|  | 作业场所、危险部位、主要设备设施安全警示标志和职业危害告知标识符合规定的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 作业场所、危险部位、主要设备设施安全警示标志和职业危害告知标识符合规定的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 16 分 | 露天矿边界处置的有效性：（分数 是－0.5分； 最高分－1.5分）围栏可靠或标志醒目；边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。 | 标志醒目；边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态 | 0 | 1.5 |
|  | 采场人行通道的有效性：（分数 是－0.5分； 最高分－2.5分）有安全标志和照明；上、下台阶之间的梯子设有扶手；上、下台阶间的人行通道接近铁路时，其边缘离铁路建筑接近限界0.5m以上；上、下台阶间的人行通道接近道路时，设在道路路肩以外；保持整洁和畅通。 | 是 | 0 | 2.5 |
|  | 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性：（分数 是－1分； 最高分－4分）采用湿式凿岩或捕尘措施；爆破后和铲装时，对爆堆进行降尘；汽车运输道路采取抑尘措施；破碎口和振动筛等采取粉尘控制措施。 | 均有采用防尘措施 | 0 | 4 |
|  | 安全标志和职业危害告知标识的有效性：（分数 是－1分； 最高分－3分）清晰、易于识别；规范完整；维护及时。 | 清晰、易于识别；规范完整 | 0 | 2 |
|  | 周边环境的安全可靠性：（分数 是－1分； 最高分－5分）滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 | 均能做到 | 0 | 5 |
| 合 计 |  |  | 1 | 34 |

（2）作业过程（120分）

| 策 划 12 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否基于风险评价建立下列安全管理制度： （分数 是－2分； 最高分－12分）穿孔爆破作业安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；排土作业安全管理制度；交接班管理制度；边坡安全管理制度。 | 均有 | 0 | 12 |
| 执行24分 | 员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？（分数 是－2分； 否－0分） | 员工在作业前能做到对作业现场进行安全检查与确认 | 0 | 2 |
|  | 交接班时，是否对发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况进行交代？（分数 是－1分； 否－0分） | 未执行交接班制度 | 0 | 0 |
|  | 员工进入作业现场是否佩带个体防护用品？（分数 是－1分； 否－0分） | 佩带了个体防护用品 | 0 | 1 |
|  | 穿孔作业是否采用湿式作业或其他防尘措施？ （分数 是－2分； 否－0分） | 采用湿式作业 | 0 | 2 |
|  | 是否存在打残眼现象？（是－0分； 否－1分） | 在铲装、运输、排土等设备的活动区域内没有非操作人员滞留 | 0 | 1 |
|  | 在穿孔、铲装、运输、排土等设备的活动区域内是否有非操作人员滞留？（ 是－0分； 否－1分） | 铲装设备在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护 | 0 | 1 |
|  | 穿孔、铲装设备是否在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护？（ 是－1分； 否－0分） | 按爆破说明书进行 | 0 | 2 |
|  | 爆破作业是否按爆破设计书或爆破说明书进行？（分数 是－2分； 否－0分） | 均采用控制爆破措施 | 0 | 2 |
|  | 临近最终边坡爆破是否采用控制爆破或减震措施？（分数 是－1分； 否－0分） | 在爆破危险区域内无两个以上单位进行露天爆破作业 | 2 | 0 |
|  | 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？（分数 是－2分； 否－0分） | 爆破危险区域内无两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业 | 2 | 缺项 |
|  | 爆破后，爆破员是否按规定的等待时间进入爆破地点进行检查？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带？（分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 上、下台阶同时作业时，作业点是否沿台阶走向错开一定的距离？（分数 是－1分； 否－0分） | 车辆在急弯、陡坡、危险地段能够做到限速行驶 | 0 | 1 |
|  | 车辆在急弯、陡坡、危险地段是否限速行驶？（分数 是－1分； 否－0分） | 有 | 0 | 1 |
|  | 汽车排土作业时，是否有专人指挥？（分数 是－1分； 否－0分） | 边坡有进行观测 | 0 | 2 |
|  | 边坡危害性大的矿山是否采取了边坡观测措施？（分数 是－2分； 否－0分） | 不存在潜在滑坡的地段 | 2 | 0 |
|  | 有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？（分数 是－2分； 否－0分） | 在铲装、运输、排土等设备的活动区域内没有非操作人员滞留 | 0 | 1 |
| 合计 |  |  | 6 | 30 |

（2）作业过程（120分）续

| 符 合 性36分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 爆破作业是否做到： （分数 是－2分； 最高分－10分）按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆破前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；认真填写爆破记录。 | 均有 | 0 | 10 |
|  | 铲装作业是否做到： （分数 是－1分； 最高分－4分） 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人员停留；挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离不小于1m；铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；不用铲斗处理粘厢车辆。 | 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人员停留；挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离大于1m；铲斗未从车辆驾驶室上方通过；不用铲斗处理粘厢车辆 | 0 | 4 |
|  | 道路运输作业是否做到： （分数 是－1分； 最高分－9分） 不超载运输；不用自卸汽车运载易燃、易爆物品； 装车时不检查、维护车辆；装车时驾驶员不离开驾驶室；车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶； 不采用溜车的方式发动车辆；下坡行驶时不空档滑行；在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施；在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。 | 均能做到 | 0 | 9 |
|  | 边坡检查是否做到： （分数 是－1.5分； 最高分－6分） 爆破后检查；暴雨后检查；寒冷地区解冻时检查；检查和处理人员佩带安全带。 | 均能做到 | 0 | 6 |
|  | 带式输送机运输作业是否做到： （分数 是－1分； 最高分－3分） 不乘坐非乘人带式输送机；不运送设备和过长的材料等；输送机运转时不注油、检查和修理。 | 无带式输送机 | 3 | 缺项 |
|  | 采用汽车运输的排土作业是否做到： （分数 是－1分； 最高分－4分） 汽车排土作业有专人指挥；进入排土作业区内的工作人员、车辆、工程机械服从指挥人员的指挥；在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间保持足够的安全距离；视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止排土作业。 | 汽车排土作业能满足要求 | 0 | 4 |
| 绩 效 48分 | 边坡检查维护管理的有效性： （分数 是－4分； 最高分－20分） 检查频次合理；检查维护人员胜任；检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；维护措施可靠；维护结果经过复核、评估。 | 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备不充分 | 0 | 16 |
|  | 凿岩与爆破管理的有效性： （分数 是－4分； 最高分－20分） 炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。 | 炮眼布置合理；防尘措施有效；有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业，矿山爆破器材由公司同意配送 | 0 | 20 |
|  | 交接班的有效性：（分数 是－4分； 最高分－8分）详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；交接班记录完整。 | 未执行交接班制度 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 3 | 69 |

（3）劳动防护用品（40分）

| 策 划 4分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：（分数 是－0.5分； 最高分－2分） 评估与采购；发放与更换；使用与维护；监督与检查。 | 建立的劳动防护用品管理制度包括：评估与采购；发放与更换；使用与维护；监督与检查 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？（分数 是－2分； 否－0分） | 未建立相关机制 | 0 | 0 |
| 执行8分 | 是否评估了防护需求，包括： （分数 是－0.5分； 最高分－3.5分） 头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护。 | 未评估手保护、脚保护 | 0 | 3.5 |
|  | 是否为进入作业现场的人员提供适合的劳动防护用品？（分数 是－0.5分； 否－0分） | 是 | 0 | 0.5 |
|  | 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？（分数 是－1分； 否－0分） | 提供了正确使用的培训 | 0 | 1 |
|  | 是否保存劳动防护用品的发放记录？ （分数 是－0.5分； 否－0分） | 保存有劳动防护用品的发放记录 | 0 | 0.5 |
|  | 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？（分数 是－0.5分； 否－0分） | 未得到妥善处理 | 0 | 0 |
|  | 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？（分数 是－1分； 否－0分） | 供应商具备相应资质 | 0 | 1 |
|  | 劳动防护用品的维护是否适当？ （分数 是－0.5分； 否－0分） | 是 | 0 | 0.5 |
|  | 是否定期评估劳动防护用品配备与使用的依从程度？（分数 是－0.5分； 否－0分） | 未实施评估 | 0 | 0 |
| 符 合 12分 | 是否建立劳动防护用品发放台账？ （分数 是－3分； 否－0分） | 建立了劳动防护用品发放台账 | 0 | 3 |
|  | 所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？ 1.是（3分）2.部分（2分）3.否（0分） | 所提供的部分劳动防护用品与可能的风险相适应 | 0 | 2 |
|  | 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 员工是否正确使用和维护劳动防护用品？ （分数 是－3分； 否－0分） | 员工能正确使用劳动防护用品 | 0 | 3 |
| 绩 效 16 分 | 劳动防护用品管理的有效性： （分数 是－2分； 最高分－10分） 种类辨识充分；产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。 | 种类辨识不充分；发放台账填写不够及时；报废不及时 | 0 | 4 |
|  | 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？ （分数 是－0分； 否－6分） | 否 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 0 | 29 |

- 6.9职业卫生管理

（1）健康监护（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了基于风险评价的、包含下列要求的职业卫生管理制度：（分数 是－0.5分； 最高分－2分）职业卫生管理人员的配备；设施及服务的“三同时”要求；职业危害监测与防治要求；员工健康监护要求。 | 制定的职业卫生管理制度包括：职业卫生管理人员的配备及其资质要求；设施及服务的“三同时”要求；职业危害监测与防治要求；职工健康监护要求 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责？ （分数 是－2分； 否－0分） | 已明确 | 0 | 2 |
|  | 员工的健康监护是否包含下列各项： （分数 是－0.5分； 最高分－2分） 上岗前的体检；在岗期间的定期体检；离岗时的体检；特定的体检。 | 是 | 0 | 2 |
| 执行12分 | 职业卫生管理人员是否接受过相关知识培训？ （分数 是－3分； 否－0分） | 否 | 0 | 0 |
|  | 作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？ （分数 是－3分； 否－0分） | 矿山现场卫生设施根据评分规则按缺项 | 3 | 0 |
|  | 是否已识别需要定期体检的人员及其体检周期？ （分数 是－3分； 否－0分） | 已识别需要定期体检的人员及其体检周期 | 0 | 3 |
|  | 是否已识别需要进行特定的体检的工种？ （分数 是－3分； 否－0分） | 已识别需要进行特定的体检的工种 | 0 | 3 |
| 符 合 18分 | 职业卫生设施与服务是否满足认定风险的要求？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 上岗前体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 上岗前未进行体检 | 0 | 0 |
|  | 在岗期间体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 在岗期间体检比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 离岗时体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 离岗时未进行体检 | 0 | 0 |
|  | 员工健康监护档案是否一人一份。 （分数 是－2分； 否－0分） | 否 | 0 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 职业卫生管理的有效性：（分数 是－2分； 最高分－8分）职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求；所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；现场急救器材满足现场风险的要求；员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。 | 所提供的职业卫生设施与服务不够充分、有效、现场急救器材未能满足现场风险的要求 | 0 | 4 |
|  | 员工健康监护的有效性： （分数 是－2分； 最高分－10分）按规定组织全部员工体检；调离并妥善安置有职业健康损害的员工；如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业。 | 未按规定组织全部员工体检；未向员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案不齐全 | 0 | 4 |
|  | 是否因员工的健康因素导致过事故？ （分数 是－0分； 否－6分） | 否 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 3 | 30 |

（2）职业危害控制（80分）

| 策 划 8分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了职业危害控制管理制度？（是－4分；否－0分） | 建立了职业危害控制管理制度 | 0 | 4 |
|  | 是否明确负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责？（分数 是－4分； 否－0分） | 已明确了负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执行16分 | 是否针对可能的职业危害因素，采取了下列控制措施：（分数 是－2分； 最高分－6分）工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。 | 均有考虑 | 0 | 6 |
|  | 是否就下列内容对员工进行培训：（分数 是－2分； 最高分－8分）职业危害辨识；职业危害后果；自我防护方法；职业危害报告方法。 | 缺少职业危害报告方法的培训内容 | 0 | 6 |
|  | 是否有准确的职业危害清单？（是－2分； 否－0分） | 有职业危害清单 | 0 | 2 |
| 符 合 24分 | 针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施：（分数 是－2分； 最高分－16分）粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；高温与低温；辐射；冷水；照度不良;其他。 | 未能采取有效措施控制高温与低温及其他 | 0 | 12 |
|  | 上述控制措施是否得到有效维护？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 员工接受职业危害知识培训的比例：1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工接受职业危害知识培训的比例75%－90% | 0 | 2 |
| 绩 效 32分 | 职业危害防治的有效性：（分数 是－4分； 最高分－24分）职业危害风险识别与分析充分；作业人员经过培训具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求；针对职业危害因素的防治措施充分、有效；职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。 | 职业危害风险识别与分析补充分；针对职业危害因素的防治措施不够充分、有效；未对员工健康监护结果绩效分析 | 0 | 12 |
|  | 是否有员工发生职业病或职业性疾病？（分数 是－0分； 否－8分） | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 58 |

（3）职业卫生监测（60分）

| 策 划 6分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度：（是－1分；最高分－5分）监测方法要求；监测人员要求；措施响应要求；监督检查要求；记录要求。 | 建立了完善的职业危害监测制度 | 0 | 5 |
|  | 是否为职业危害监测配备了胜任的人员？（分数 是－1分； 否－0分） | 无正式任命文件 | 0 | 0 |
| 执行12分 | 是否根据监测制度进行了下列监测：（分数 是－1分； 最高分－4分）噪声；粉尘；辐射；其他。 | 无监测设施设备 | 0 | 0 |
|  | 是否保留了监测记录？（分数 是－3分； 否－0分） | 未见监测记录 | 0 | 0 |
|  | 是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？（分数 是－5分； 否－0分） | 未见监测记录 | 0 | 0 |
| 符 合 18分 | 已识别的职业危害按规定实施监测的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见监测记录 | 0 | 0 |
|  | 对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见监测记录 | 0 | 0 |
|  | 监测人员与仪器设备配备的充分性？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 无监测设施设备 | 0 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 职业危害监测的有效性：（分数 是－3分； 最高分－24分）监测项目全面；监测方法（包括测点布置）正确；监测频次符合规范要求；监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测人员胜任监测工作；监测仪器设备配备充分；监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持。 | 无监测设施设备 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 0 | 5 |

- 6.10安全投入、安全科技与工伤保险

（1）安全投入（70分）

| 策 划 7 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？（分数 是－3分； 否－0分） | 制定了安全生产费用管理制度 | 0 | 3 |
|  | 安全生产费用使用管理制度是否明确： （分数 是－1分； 最高分－4分） 费用提取要求；费用使用要求；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。 | 制定的安全生产费用管理制度明确：费用提取要求；费用使用要求；责任部门、人员及其职责；安全措施计划的编制要求未确定 | 0 | 3 |
| 执行14分 | 是否依据风险评价的结果，为以下几个方面投入了安全措施费用？ （分数 是－1分； 最高分－10分） 安全工程；安全管理；安全设备；个体防护用品； 安全标志及标识；安全奖励；安全宣传教育；安全科技；应急装备；工伤保险；其他与安全生产直接相关的支出。 | 安全工程；安全管理；安全设备；个体防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全宣传教育；安全科技；应急装备；工伤保险；其他与安全生产直接相关的支出十个方面均有制定投入计划 | 0 | 10 |
|  | 在确定安全经费投入时，是否进行了充分地论证？ （分数 是－4分； 否－0分） | 投入时未进行论证 | 0 | 0 |
| 符 合 21分 | 是否按规定足额提取安全生产费用？ （分数 是－5分； 否－0分） | 能够做到按规定足额提取安全生产费用 | 0 | 5 |
|  | 安全生产费用使用范围是否符合相关规定？ （分数 是－4分； 否－0分） | 安全生产费用使用范围符合相关规定 | 0 | 4 |
|  | 编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面：（分数 是－2分； 最高分－10分） 安全生产法律法规与其他要求的相关规定；风险控制要求；事故应对措施；员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。 | 未考虑员工的合理化建议方面；未考虑工艺、设备安全技术改造。 | 0 | 6 |
|  | 是否建立安全生产费用提取和使用记录？ （分数 是－2分； 否－0分） | 提取和使用记录不及时 | 0 | 0 |
| 绩 效 28分 | 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？（分数 是－0分； 否－8分） | 不存在 | 0 | 8 |
|  | 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？（分数 是－0分； 否－8分） | 不存在 | 0 | 8 |
|  | 有关信息是否能够反映安全投入的有效性： （分数 是－3分； 最高分－12分） 人员意识的变化；现场、设备安全性的提高；员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率。 | 员工与相关方对安全管理的满意度未能反映安全投入的有效性 | 0 | 9 |
| 合 计 |  |  | 0 | 56 |

（2）安全科技（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了鼓励开展安全生产科研的制度？（分数 是－2分； 否－0分） | 建立了鼓励开展安全生产科研的制度 | 0 | 2 |
|  | 设立的安全科技项目是否考虑了下列方面：（分数 是－0.5分； 最高分－2分）安全技术与管理创新；工艺设备安全技术改造；先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收；重大危险源监控与重大隐患整改。 | 根据评分规则，该项按缺项计 | 2 | 0 |
| 执行 8 分 | 是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？ （分数 是－4分； 否－0分） | 未建立相关机制 | 0 | 0 |
|  | 是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？ （分数 是－4分； 否－0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 4 | 0 |
| 符 合 12分 | 是否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 6 | 0 |
|  | 员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 6 | 0 |
| 绩 效 16分 | 实际安全生产中，是否存在未进行专题研究的安全技术难题？（分数 是－0分； 否－5分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 5 | 0 |
|  | 是否出现因安全技术专题研究工作不及时而未能有效防止事故发生的情况？ （分数 是－0分； 否－5分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 5 | 0 |
|  | 管理层与员工对安全科技作用的认同度？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 6 | 0 |
| 合 计 |  |  | 34 | 2 |

（3）工伤保险（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了职工工伤保险、保障制度？ （分数 是－4分； 否－0分） | 建立了职工工伤保险制度 | 0 | 4 |
| 执行 8 分 | 是否为员工缴纳足额的工伤保险费？ （分数 是－2分； 否－0分） | 为员工缴纳了足额的工伤保险费 | 0 | 2 |
|  | 受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？ （分数 是－2分； 否－0分） | 评价期间内无工伤发生 | 2 | 0 |
|  | 是否收集并保存保险的相关资料和记录？ （分数 是－2分； 否－0分） | 评价期间内无索赔事件发生 | 2 | 0 |
|  | 是否为员工购买安全生产责任保险？ （分数 是－2分； 否－0分） | 已为员工购买安全生产责任保险 | 0 | 2 |
| 符 合 12分 | 工伤保险相关资料是否齐全？ （分数 是－6分； 否－0分） | 工伤保险相关资料齐全 | 0 | 6 |
|  | 从业人员参保的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 全体从业人员均已参保 | 0 | 6 |
| 绩 效 16分 | 工伤保险管理的有效性：（分数 是－4分； 最高分－16分）工伤保险参保率100%；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息。 | 工伤保险参保率100%；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息 | 0 | 16 |
| 合 计 |  |  | 4 | 36 |

- 6.11检查

（1）一般要求（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：（分数 是－分； 最高分－5分） 检查人员要求；检查类型、频率、程序；检查内容及其评审与更新要求；检查方法及相关技术保障；检查结果及重大安全隐患处理要求。 | 制定了完整的安全检查制度 | 0 | 5 |
| 执行10分 | 安全检查的频率是否依据风险水平确定？ （分数 是－2分； 否－0分） | 安全检查的频率未依据风险水平确定 | 0 | 0 |
|  | 是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训： （分数 是－1分； 最高分－5分）危险有害因素分类及其辨识方法；风险控制技术；安全检查程序与要求；安全检查方法和技巧；现场应急处置措施。 | 进行了下列内容的培训：危险有害因素分类及其辨识方法；风险控制技术；现场应急处置措施 | 0 | 3 |
|  | 是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？（分数 是－2分； 否－0分） | 只建立了安全检查信息收集的渠道 | 0 | 0 |
|  | 是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？（分数 是－1分； 否－0分） | 未进行回顾和更新 | 0 | 0 |
| 符 合 15分 | 安全检查的范围是否涵盖： （分数 是－1分； 最高分－5分） 所有的作业场所；所有的作业活动，包括临时性检修作业活动；所有的设备、设施；所有人员的作业行为；安全管理的所有方面。 | 安全检查的范围未涵盖临时性检修作业活动以及安全管理的所有方面 | 0 | 3 |
|  | 检查人员接受了培训的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见检查人员专项培训相关记录材料 | 0 | 0 |
|  | 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表：（分数 是－2分； 最高分－6分） 反映检查对象的风险特点；检查内容明确、具体； 判断依据或对照标准选择得当。 | 未能准确反映检查对象的风险特点 | 0 | 4 |
|  | 安全检查记录是否存档并可获取？ （分数 是－1分； 否－0分） | 已存档并可获取 | 0 | 1 |
| 绩 效 20分 | 安全检查制度的有效性： （分数 是－1分； 最高分－6分） 负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定；规定的检查程序明确、检查要求具体；规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。 | 部分检查方法未能满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定不具体 | 0 | 4 |
|  | 安全检查的有效性： （分数 是－1.5分； 最高分－9分） 制度完善、符合规定要求；安全检查人员培训充分、胜任工作；检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。 | 检查表内容更新不及时； 未能定期回顾检查记录 | 0 | 7 |
|  | 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ （分数 是－0分； 否－5分） | 否 | 0 | 5 |
| 合 计 |  |  | 0 | 32 |

（2）巡回检查（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了巡回安全检查制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 制定了巡回安全检查制度 | 0 | 3 |
|  | 制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？（分数 是－3分； 否－0分） | 已明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执行16分 | 相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查？（分数 是－3分； 否－0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 是否保存了巡回检查的记录，并可获取？ （分数 是－3分； 否－0分） | 巡回检查的记录已存档并可获取 | 0 | 3 |
|  | 是否针对检查发现的问题提出整改建议？ （分数 是－3分； 否－0分） | 已建立安全隐患整改记录 | 0 | 3 |
|  | 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？（分数 是－3分； 否－0分） | 能够做到立即报告并采取行动 | 0 | 3 |
| 符 合 18分 | 巡回检查的内容是否包括： （分数 是－1.5分； 最高分－12分） 违章指挥或违章作业；安全着装及防护用品使用；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；行人和设备通道；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序。 | 未包括协同作业的统一指挥和信息联络；作业场所的危险因素及作业人员的操作程序 | 0 | 7.5 |
|  | 巡回检查的时间是否是随机的？ （分数 是－3分； 否－0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？ （分数 是－3分； 否－0分） | 合理 | 0 | 3 |
| 绩 效 24分 | 巡回检查的有效性： （分数 是－4分； 最高分－24分） 检查表的内容齐全，针对性与操作性强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查的时间和路线符合要求；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。 | 巡回检查未能有效识别作业环境缺陷；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等未能得以强化。 | 0 | 16 |
| 合 计 |  |  | 0 | 47.5 |

（3）例行检查（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？ （分数 是－3分； 否－0分） | 制定了例行检查制度并确定了检查频率 | 0 | 3 |
|  | 制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责？（分数 是－3分； 否－0分） | 制度明确了实施例行检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执行12分 | 是否依据例行检查制度执行了例行检查？ （分数 是－3分； 否－0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 是否保存了例行检查的记录，并可获取？ （分数 是－3分； 否－0分） | 已存档并可获取 | 0 | 3 |
|  | 是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？ （分数 是－3分； 否－0分） | 已建立安全隐患整改记录 | 0 | 3 |
|  | 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？（分数 是－3分； 否－0分） | 能够做到立即报告并采取行动 | 0 | 3 |
| 符 合 18分 | 例行检查内容是否包括： （分数 是－1.5分； 最高分－12分） 责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。 | 不包括：安全生产费用提取和使用情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况 | 0 | 7.5 |
|  | 例行检查的日程和周期是否符合下列规定： （分数 是－2分； 最高分－6分） 班组每班至少1次；车间每周至少1次；厂矿每月至少1次。 | 班组每班未能达到至少1次 | 0 | 4 |
| 绩 效 24 分 | 例行检查的有效性： （分数 是－4分； 最高分－24分） 检查目的明确，检查内容齐全；有效地识别出安全管理的缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展例行检查；例行检查的日程和时间符合要求；检查发现的安全管理好的做法得以强化。 | 检查内容不齐全；未能有效地识别出安全管理的缺陷；检查发现的好的安全管理做法未得以强化 | 0 | 12 |
| 合 计 |  |  | 0 | 41.5 |

（4）专项检查（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了专业检查制度，并确定了检查频率？ （分数 是－3分； 否－0分） | 制定了专项检查制度，并确定了检查频率 | 0 | 3 |
|  | 制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？（分数 是－3分； 否－0分） | 制度明确了实施专业检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执行12分 | 是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？ （分数 是－3分； 否－0分） | 建立了相应的档案 | 0 | 3 |
|  | 需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？ （分数 是－2分； 否－0分） | 检查周期不明确 | 0 | 0 |
|  | 是否针对确定的专业检查对象编制检查表？ （分数 是－3分； 否－0分） | 部分确定的专业检查对象编制了检查表 | 0 | 0 |
|  | 是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？ （分数 是－2分； 否－0分） | 按计划实施了设备、设施的检查与维护 | 0 | 2 |
|  | 是否保存了已完成的专业检查记录，并方便获取？ （分数 是－2分； 否－0分） | 专项检查记录已存档 | 0 | 2 |
| 符 合 18分 | 专业检查的对象是否包括： （分数 是－1.5分； 最高分－15分） 边坡；排土场；油库；爆破器材存放点；运输系统； 供配电系统防排水系统；应急装备与通信系统；作业场所职业危害；其他重要设备、设施。 | 是 | 0 | 15 |
|  | 专业检查人员或外部专门机构的选择是否得当？ （分数 是－3分； 否－0分） | 检查选择得当 | 0 | 3 |
| 绩 效 24分 | 专业检查的有效性： （分数 是－4分； 最高分－24分） 检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求；专业安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点；外部专门机构具备相应的资质和能力；专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定；有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查发现的问题得到及时报告和处理。 | 未聘请具备相应的资质和能力的外部专门机构实施专业检查；未能有效地识别出检查对象的固有缺陷 | 0 | 16 |
| 合 计 |  |  | 0 | 47 |

（5）综合检查（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了综合检查制度？ （分数 是－3分； 否－0分） | 制定了综合检查制度 | 0 | 3 |
|  | 制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？（分数 是－3分； 否－0分） | 制度明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执行12分 | 是否明确了需进行检查的节假日？ （分数 是－2分； 否－0分） | 已明确需进行检查的节假日 | 0 | 2 |
|  | 是否实施了确定的节假日检查？ （分数 是－2分； 否－0分） | 实施了确定的部分节假日检查 | 0 | 0 |
|  | 是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？ （分数 是－2分； 否－0分） | 明确季节性检查对象 | 0 | 2 |
|  | 当主管部门要求进行检查时是否按要求实施？ （分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？ （分数 是－4分； 否－0分） | 只采取了纠正行动 | 0 | 0 |
| 符 合 18分 | 综合检查内容是否包括： （分数 是－3分； 最高分－15分） 重大风险的控制情况；责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况；主管部门布置的专项工作开展情况；具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。 | 未包括责任制的落实情况和具有季节性特点的事故及灾害的防控情况 | 0 | 9 |
|  | 季节性检查对象的识别是否充分？ （分数 是－3分； 否－0分） | 识别不充分 | 0 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 节假日、复产前检查做到： （分数 是－1.5分； 最高分－6分） 确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠。 | 能做到：确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠 | 0 | 6 |
|  | 季节性检查做到： （分数 是－3分； 最高分－12分） 确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好。 | 未针对可能的灾害做好重点部位的清理和维护；未针对可能的突发情况，制定相应的应急处置措施，并准备相应的物资和器材 | 0 | 9 |
|  | 主管部门布置的检查做到：（分数 是－2分； 最高分－6分）在规定的时间内完成；按规定的程序和要求进行；及时报送检查结果。 | 能做到在规定的时间内，按规定的程序和要求完成；及时报送检查结果 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 0 | 42 |

（6）纠正和预防措施（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度？（分数 是－1.5分； 最高分－6分）沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求。 | 建立了包含下列内容的保障制度：沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求 | 0 | 6 |
| 执行12分 | 针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了：（分数 是－1分； 最高分－3分）沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。 | 未明确沟通记录要求 | 0 | 2 |
|  | 是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动？（分数 是－3分； 否－0分） | 无纠正与预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？（分数 是－2分； 否－0分） | 无纠正与预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获取？ （分数 是－2分； 否－0分） | 无纠正与预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？ （分数 是－2分； 否－0分） | 无纠正与预防行动的记录 | 0 | 0 |
| 符 合 18分 | 纠正与预防措施按计划实施、完成的比例： 1.90%－100%（7分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 无纠正与预防措施按计划 | 0 | 0 |
|  | 对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无纠正与预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 实施的纠正与预防措施是否考虑了： （分数 是－1分； 最高分－5分） 人的因素；设备、设施因素；技术因素；环境因素；管理因素。 | 无纠正与预防行动的记录 | 0 | 0 |
| 绩 效 24分 | 纠正与预防措施管理的有效性： （分数 是－3分； 最高分－18分） 责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。 | 责任部门、人员及其职责明确，但无预防行动的记录 | 0 | 3 |
|  | 是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生？（分数 是－0分； 否－6分） | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 19 |

- 6.12应急管理

（1）应急准备（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列要求的应急管理制度： （分数 是－0.5分； 最高分－3分） 紧急事件认定和应急预案编制要求；应急机构组成和应急装备配备要求；应急预案培训与演练要求；外部应急机构识别与联络要求；应急预案评审与更新要求；兼职应急队伍训练要求。 | 建立了完整的应急管理及响应制度 | 0 | 3 |
|  | 是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？（分数 是－1分； 否－0分） | 已设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作 | 0 | 1 |
| 执行 8 分 | 是否依据风险确定潜在的紧急事件？ （分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 确定的紧急事件是否包括外部机构和周边环境的影响？（分数 是－1分； 否－0分） | 包括外部机构和周边环境的影响 | 0 | 1 |
|  | 针对潜在的紧急事件是否预测了可能的后果？ （分数 是－1分； 否－0分） | 预测了部分可能的后果 | 0 | 0 |
|  | 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ （分数 是－1分； 否－0分） | 确定了可能参与应急响应的外部机构 | 0 | 1 |
|  | 是否对员工进行了应急培训？ （分数 是－2分； 否－0分） | 对员工进行了应急培训 | 0 | 2 |
|  | 当设备、设施或流程发生变化时是否对应急预案进行回顾和更新？（分数 是－1分； 否－0分） | 未进行回顾和更新 | 0 | 0 |
|  | 是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和紧急联系方式？（分数 是－1分； 否－0分） | 紧急联系方式未在生产场所的显著位置张贴 | 0 | 0 |
| 符 合 12分 | 在确定紧急事件时是否考虑了下列类型： （分数 是－1分； 最高分－8分） 暴风雨（雪）；雷击；地震；洪水；火灾；爆炸；滑坡、坍塌；泥石流。 | 均有考虑 | 0 | 8 |
|  | 确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况？ （分数 是－1分； 否－0分） | 有考虑 | 0 | 1 |
|  | 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例75%－90% | 0 | 2 |
| 绩 效 16分 | 确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 指定的应急管理负责人员能够胜任的程度？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 1 |
|  | 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 应急培训是否充分？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 1 |
|  | 员工对应急预案的熟悉程度？ （分数 选择一个答案）1.熟悉（3分）2.基本熟悉（1分）3.不熟悉（0分） | 基本熟悉 | 0 | 1 |
| 合 计 |  |  | 0 | 28 |

（2）应急预案（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否按下列层次原则制定了应急预案？（分数 是－1分； 最高分－3分） 综合预案；专项预案；现场应急处置方案。 | 是 | 0 | 3 |
|  | 应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职责？（分数 是－1分； 否－0分） | 明确了责任部门、责任人员及其职责 | 0 | 1 |
| 执行 8 分 | 针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？（分数 是－2分； 否－0分） | 针对识别的紧急事件按层次原则编制应急预案 | 0 | 2 |
|  | 应急预案是否明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段？（分数 是－2分； 否－0分） | 应急预案已明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段 | 0 | 2 |
|  | 是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未进行分发 | 0 | 0 |
|  | 是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？ （分数 是－2分； 否－0分） | 就应急预案对员工、承包商、其它相关人员进行培训 | 0 | 2 |
| 符 合 12分 | 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？ （分数 是－3分； 否－0分） | 应急预案的关键要素较为齐全 | 0 | 3 |
|  | 识别的紧急事件编写了应急预案的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 紧急事件编写了应急预案的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 相关的部门与人员获得应急预案的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未分发应急预案 | 0 | 0 |
|  | 员工与相关方接受应急预案培训的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工与相关方接受应急预案培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 16分 | 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 应急预案是否符合实际，可操作性强？ 1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分） | 是 | 0 | 3 |
|  | 应急预案管理的有效性： （分数 是－1分； 最高分－3分） 评审与更新及时；培训与演练充分；相关记录完整。 | 演练不充分 | 0 | 2 |
|  | 应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等？ 1.是（2分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 1 |
|  | 应急预案是否按要求进行了备案？ 1.是（2分）2.部分（1分）3.否（0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？ （分数 是－3分； 否－0分） | 否 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 0 | 27 |

（3）应急响应（40分）

| 策 划 4分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否明确应急响应程序？（分数 是－2分； 否－0分） | 已明确 | 0 | 2 |
|  | 是否设立应急指挥机构与平台？（分数 是－2分； 否－0分） | 设立应急指挥机构 | 0 | 2 |
| 执行 8 分 | 当紧急事件发生时，是否能够做到：（分数 是－0.5分； 最高分－5分）及时发出警报并通知有关人员；及时启动应急预案并做出应急响应；应急人员及时到场；有人指挥并控制好现场；提供有效的应急设备设施；应急通讯畅通；实施现场警戒并疏散相关人员；搜救失踪人员并救治受伤人员；应急人员安全；控制泄漏物； | 未能实施现场警戒；救治受伤人员 | 0 | 4 |
|  | 当紧急事件结束后，是否实施下列事项：（分数 是－1分； 最高分－3分）现场恢复；应急响应评估；应急预案评审、修订。 | 未发生紧急事件 | 3 | 0 |
| 符 合 12分 | 应急响应条件设置是否合理、可行？（分数 是－2分； 否－0分） | 是 | 0 | 2 |
|  | 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：（分数 是－1分； 最高分－10分）通信设备；相关图纸、资料；应急服务电话；交通工具；紧急、备用电源及设备；应急处理方案；周围地区主要干线和支线道路的交通图；摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施。 | 无下列设备设施：摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标 | 0 | 8 |
| 绩 效 16分 | 应急响应的有效性：（分数 是－4分； 最高分－16分）应急响应条件设置合理、可行；应急响应程序明确、具体；应急人员培训充分，能力满足要求；应急指挥系统运行可靠，外部应急响应能力满足要求。 | 未能与外部相应机构建立正式应急关系 | 0 | 12 |
| 合 计 |  |  | 3 | 30 |

（4） 应急保障（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对识别的潜在紧急情况配置了满足要求的应急队伍？（分数 是－1分； 否－0分） | 配置了满足要求的应急队伍 | 0 | 1 |
|  | 在配置应急队伍时，是否考虑了下列人员：（分数 是－0.5分； 最高分－3分）应急指挥；医疗救护；抢险救援；安全警戒；通讯联络；后勤保障。 | 均考虑在内 | 0 | 3 |
| 执行 8 分 | 是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？（分数 是－2分； 否－0分） | 未进行能力评估 | 0 | 0 |
|  | 是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？（分数 是－2分； 否－0分） | 未见相关培训记录 | 0 | 0 |
|  | 是否定期进行应急装备与系统检查、维护？（分数 是－1分； 否－0分） | 是 | 0 | 1 |
|  | 与已识别的外部应急机构是否建立了正式的支援关系？（分数 是－1分； 否－0分） | 建立了正式的支援关系 | 0 | 1 |
|  | 是否通过演练来测试相互支援关系的效力？（分数 是－1分； 否－0分） | 未建立了正式的支援关系 | 0 | 1 |
| 符 合 12分 | 应急知识和技能培训是否包括下列内容：（分数 是－2分； 最高分－4分）应急装备的维护与使用；现场自救与互救。 | 应急知识和技能培训包括现场自救与互救但应急装备的维护未培训 | 0 | 2 |
|  | 内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 应急装备与系统得到定期检查、维护的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 应急装备与系统得到定期检查、维护的比例.60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 16分 | 应急人员的配备是否合理、充分？ 1.是（2分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 1 |
|  | 应急人员是否具备下列基本技能：（分数 是－1分； 最高分－4分）响应能力；设备操作能力；现场问题处理能力；救护能力。 | 是 | 0 | 4 |
|  | 应急人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？ 1.是（2分）2.部分（1分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 1 |
|  | 应急装备是否具有：（分数 是－1分； 最高分－4分）针对性；合理性；经济性；充分性。 | 缺少经济性 | 0 | 3 |
|  | 支援的有效性：（分数 是－1分； 最高分－4分）沟通畅通；支援及时；设备类型与数量充分；支援人员胜任。 | 沟通畅通；支援及时；设备类型与数量充分；支援人员胜任 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 25 |

（5）应急评审与改进（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有针对应急演练与应急预案评审的管理制度？（分数 是－1分； 否－0分） | 建立了规范的应急演练及对应急预案评审的制度 | 0 | 1 |
|  | 制度是否明确下列内容： （分数 是－0.5分； 最高分－3分） 预案评审的频率；预案评审的组织要求；应急演练的频率；应急演练的策划要求；演练结果评估要求；预案评审与演练的记录要求。 | 未明确应急预案评审的频率；应急演练的频率 | 0 | 2 |
| 执行 8 分 | 是否对应急预案进行了评审？ （分数 是－2分； 否－0分） | 已进行评审 | 0 | 2 |
|  | 是否开展应急演练？ （分数 是－2分； 否－0分） | 已开展应急演习 | 0 | 2 |
|  | 是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未及时改进 | 0 | 0 |
|  | 修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未分发 | 0 | 0 |
| 符 合 12分 | 应急评审是否考虑下列信息： （分数 是－1分； 最高分－5分） 紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况；承包商、供应商的意见和建议；外部应急机构的意见和建议。 | 均有考虑 | 0 | 5 |
|  | 按计划实施演练的应急预案的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 实施演习的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 应急演练是否做到： （分数 是－0.5分； 最高分－4分） 演练时间、目标和范围明确；有演练方案，并明确了演练方式；现场演练规则明确；指定了演练效果评价人员；安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。 | 演习人员未进行自我评估；针对不足未及时制定改正措施并确保实施 | 0 | 3 |
| 绩 效 16分 | 应急预案的演练是否检验了下列效果： （分数 是－2分； 最高分－8分） 应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性；相关人员应急培训的充分性；应急预案的操作性；外部机构响应的及时性和能力的适宜性。 | 未检验外部应急能力的适宜性；应急预案未得到及时修订 | 0 | 4 |
|  | 应急评审是否达到下列目的： （分数 是－2分； 最高分－8分） 确保应急预案层次的合理性和应急响应条件的科学性和可操作性；确保现场应急处置方案或程序的充分性；确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。 | 均能达到 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 28 |

- 6.13.事故、事件报告、调查与分析

- 报告（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： （分数 是－0.5分； 最高分－3分）事故、事件类别；报告范围（对象）；报告时间；报告方式；报告内容；补充报告要求等。 | 制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：事故、事件类别；报告范围；报告时间；报告方式；报告内容；补充报告要求等 | 0 | 3 |
|  | 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？ （分数 是－1分； 否－0分） | 提供了畅通的渠道 | 0 | 1 |
|  | 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式？ （分数 是－1分； 否－0分） | 制定了事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 是否对报告的事故、事件进行登记管理？ （分数 是－4分； 否－0分） | 对事故及事件进行了登记，但评价期内均未发生事故与违章等小事件 | 0 | 4 |
|  | 是否按照规定的范围报告事故、事件？ （分数 是－3分； 否－0分） | 未发生事故与违章等小事件 | 3 | 0 |
|  | 是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？ （分数 是－3分； 否－0分） | 未见相关培训记录 | 0 | 0 |
| 符 合 性 15 分 | 下列事故、事件是否按要求报告：（分数 是－2分； 最高分－12分）人身伤亡事故；职业病；设备事故、事件；财产损失事故（事件或险肇事故）相关方投诉；未遂、违章。 | 未发生事故与违章等小事件 | 12 | 0 |
|  | 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例60%以下 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 事故、事件报告程序的有效性，包括： （分数 是－1分； 最高分－3分）定义、类别清楚；报告的时间、方式明确；渠道畅通。 | 规定的事故、事件报告程序能符合要求 | 0 | 3 |
|  | 事故、事件登记册是否清楚、完整？ （分数 是－4分； 否－0分） | 对事故及事件进行了登记，但评价期内均未发生事故与违章等小事件 | 0 | 4 |
|  | 事故、事件报告的有效性，包括： （分数 是－1分； 最高分－3分） 报告及时；报告对象准确、全面；内容齐全。 | 未发生事故与违章等小事件 | 3 | 0 |
|  | 员工对事故、事件报告程序的了解程度？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分 | 员工对事故、事件报告程序的了解程度60%－75% | 0 | 1 |
|  | 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ （分数 是－0分； 否－4分） | 否 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 18 | 21 |

（2）调查（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了事故、事件的调查制度？ （分数 是－1分； 否－0分） | 制定了事故、事件的调查制度 | 0 | 1 |
|  | 调查制度是否包括以下要点：（分数 是－0.5分；最高分－2分）事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；所需装置、设备；证据、资料的收集整理；防范措施要求。 | 调查制度是否包括：（事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；所需装置、设备；证据、资料的收集整理；防范措施要求 | 0 | 2 |
|  | 是否书面任命了事故、事件调查员？ （分数 是－1分； 否－0分） | 已书面任命调查员 | 0 | 1 |
|  | 是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置？（分数 是－1分； 否－0分） | 配备了一定的设备 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 被任命的调查员是否接受下列事故调查技巧和知识的培训：（分数 是－0.5分；最高分－2分）访谈技巧；证据收集和保留；事故、事件原因分析技术；事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。 | 未见培训记录 | 0 | 0 |
|  | 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ （分数 是－2分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 0 |
|  | 员工及其代表是否参与了事故调查？ （分数 是－1分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 1 | 0 |
|  | 在形成事故调查报告前是否将事故调查结果与相关的员工进行交流？（分数 是－1分；否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 1 | 0 |
|  | 是否根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作？（分数 是－1分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 1 | 0 |
|  | 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？ （分数 是－1分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 1 | 0 |
|  | 是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？（分数 是－1分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 1 | 0 |
|  | 与事故相关的文件资料是否整理归档？ （分数 是－1分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 1 | 0 |
| 符 合 性 15 分 | 任命的调查人员得到培训的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 任命的调查人员得到培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 事故、事件调查是否做到：（分数 是－0.5分； 最高分－4分）查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同类事故、事件再次发生的措施；查明标准化系统暴露的问题；明确负责落实事故、事件防范措施的人员；明确防范措施实施的时间表；明确防范措施落实后效果评估的要求。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 4 | 0 |
|  | 事故信息是否采取以下方式进行沟通：（分数 是－1分； 最高分－5分）事故快报和事故通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；媒体公布；年度或半年度安全生产工作总结报告。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 为事故、事件调查提供了人、财、物的资源 | 0 | 2 |
|  | 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因?（分数 是－1分； 最高分－5分）人因；管理；设备、设施；作业环境；材料。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 0 |
|  | 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 3 | 0 |
|  | 是否重复发生过相似的事故、事件？ （分数 是－0分； 否－4分） | 无重复事件发生 | 0 | 4 |
|  | 针对每一起事故、事件制定的措施是否针对事故原因并可操作？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 4 | 0 |
| 合 计 |  |  | 29 | 12 |

（3）统计与分析（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否规定了事故、事件统计分析要求，包括？ （分数 是－1分； 最高分－3分） 指标要求；内容要求；时间要求。 | 规定了事故、事件统计分析要求 | 0 | 3 |
|  | 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？ （分数 是－3分； 否－0分） | 事故、事件的统计分析提供了足够的资源 | 0 | 3 |
| 执 行 12 分 | 是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？ （分数 是－3分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 3 | 0 |
|  | 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析： （分数 是－0.5分； 最高分－5分）事故、事件类别；事故、事件原因；伤害发生的时间分布特性；伤害发生的地点分布特性；致害物；受伤人员的工龄或年龄结构；事故、事件频率分析；事故、事件费用分析。职业卫生重要因素分析；标准化系统元素分析。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 0 |
|  | 是否按要求公布统计分析结果？ （分数 是－2分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 0 |
|  | 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？（分数 是－2分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 0 |
| 符 合 性 18 分 | 对登记的事故、事件进行统计分析的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 0 |
|  | 事故、事件的分析频率？ 1.每月（6分）2.每季（3分）3.每年（1分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 0 |
|  | 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？（分数 是－6分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 统计过程的有效性，包括： （分数 是－2分； 最高分－8分） 统计项目齐全；统计范围全面；数据准确、真实、完整；统计方法合理。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 8 | 0 |
|  | 数据分析的有效性，包括：（分数 是－2分； 最高分－6分）数据合理、有针对性；数据有可比性；确定了规律、趋势。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 6 | 0 |
|  | 管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？ 1－是（5分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 0 |
|  | 是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 0 |
| 合 计 |  |  | 54 | 6 |

（4）事故、事件回顾（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否对事故、事件的回顾作出规定？ （分数 是－4分； 否－0分） | 对事故、事件的回顾作出了相关规定 | 0 | 4 |
| 执 行 8 分 | 是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一？（分数 是－2分； 否－0分） | 有学习事故案例 | 0 | 2 |
|  | 事故回顾是否由班长牵头，并在需要时由安全管理人员协助？（分数 是－2分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故 | 2 | 0 |
|  | 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？（分数 是－2分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 0 |
|  | 是否保留了回顾记录？ （分数 是－2分； 否－0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 2 | 0 |
| 符 合 性 12 分 | 是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？ （分数 是－6分； 否－0分） | 有提供环境和时间 | 0 | 6 |
|  | 事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？ 1.每季度1次（6分）2.半年1次（3分）3.每年1次（1分） | 每半年组织学习1次事故案例 | 0 | 3 |
| 绩 效 16 分 | 是否通过事故、事件案例回顾找出：（分数 是－1分； 最高分－3分）比较多发的事故、事件类型；造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。 | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 3 | 0 |
|  | 员工对现有回顾方式的认可程度？ 1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 4 | 0 |
|  | 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？ 1.好（5分）2.较好（2分）3.差（0分）） | 评价期内，未发生事故与违章等小事件 | 5 | 0 |
| 合 计 |  |  | 18 | 17 |

- 6.14 绩效测量与评价

（1）绩效测量（50分）

| 策 划 5分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了安全绩效监测制度： （分数 是－2分； 否－0分） | 制定了安全绩效监测制度 | 0 | 2 |
|  | 制定的监测计划是否包括： （分数 是－0.5分； 最高分－3分） 监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术。 | 制定的监测计划包括：监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术 | 0 | 3 |
| 执行10分 | 是否按监测计划对下列方面进行了监测： （分数 是－0.5分； 最高分－8分） 安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业危害监测情况；事故、事件调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从情况；任务分析及任务观察执行情况；安全、健康委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进标准化系统效力的情况；安全、健康投入情况。 | 持续改进标准化系统效力的情况未作相应计划 | 0 | 7.5 |
|  | 是否每年更新监测计划？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未更新 | 0 | 0 |
| 符 合 性15分 | 对安全目标实施监测的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对安全目标实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 设备设施强制性检验按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无强制性检测设备 | 4 | 缺项 |
|  | 对可能的职业危害因素实施监测的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对可能的职业危害因素实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 20分 | 监测方法与技术是否正确？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 监测人员是否胜任？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 监测记录保存是否有效？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 分析结果是否准确并与企业情况相符？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 未进行分析 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 4 | 24.5 |

（2）系统评价（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：（分数 是－0.5分； 最高分－3分） 组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求； 过程要求；报告与分析要求。 | 制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求；过程要求；报告与分析要求 | 0 | 3 |
|  | 是否制定了内部评价计划？ （分数 是－2分； 否－0分） | 无内部评价计划 | 0 | 0 |
| 执 行 10 分 | 是否按计划执行了内部评价？ （分数 是－2分； 否－0分） | 执行了内部评价 | 0 | 2 |
|  | 内部评价是否由胜任的评价人员进行？ （分数 是－2分； 否－0分） | 内部评价由胜任的评价人员进行 | 0 | 2 |
|  | 是否保留了内部评价记录？ （分数 是－2分； 否－0分） | 保留了内部评价记录 | 0 | 2 |
|  | 内部评价时对好的表现是否给予认可？ （分数 是－2分； 否－0分） | 未见相关证明材料 | 0 | 0 |
|  | 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？ （分数 是－2分； 否－0分） | 采取了纠正措施 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 内部评价人员是否具备下列能力：（分数 是－1分； 最高分－6分）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险源和评价风险的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 | 未接受过安全标准化规范评价技术培训；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 | 0 | 3 |
|  | 进行内部评价的频率？ 1.季度（3分）2.半年（2分）3.1年（1分） | 半年 | 0 | 2 |
|  | 内部评价时是否使用下列方法：（分数 是－1分； 最高分－3分）问询；查阅文件资料和记录；现场察看。 | 均有使用 | 0 | 3 |
|  | 是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？ （分数 是－3分； 否－0分）。 | 未进行主次分析 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 通过内部评价是否确定了下列事项： （分数 是－4分； 最高分－20分）系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；系统运行中存在的问题与缺陷；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。 | 未确定系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 27 |

# 7  评价

## 7.1元素、子元素评价

### 7.1.1安全生产方针与目标

- 7.1.1.1安全生产方针与目标概述

该矿山制定了“安全第一  预防为主  科学发展  综合治理”的安全生产方针，并形成了由最高管理者签发的文件，安全生产方针易于理解，能够体现企业安全生产工作主要目标，与企业的核心业务相适应，能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。

矿山设立了与安全生产方针一致的文件化的安全生产目标与指标，并制定了安全生产目标和指标的实施计划。

本评价元素的标准分100分，实得分73分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

安全生产方针与目标得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方针与目标 | 1.1方针 | 50 | 0 | 45 |
|  | 1.2目标 | 50 | 0 | 28 |
| 合计 |  | 100 | 0 | 73 |

- 7.1.1.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应定期与员工沟通安全生产目标的完成情况。

（2）矿山要对目标和指标完成的情况进行系统分析。

### 7.1.2安全生产法律法规与其他要求

- 7.1.2.1安全生产法律法规与其他要求概述

福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿，结合作业现场的实际情况，建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责，列出适用的安全生产法律法规与其他要求清单，并主要通过网站或购买的形式及时获取国家安全生产法律法规与其他要求。

矿山对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定，明确了责任部门、人员及其职责并将法律法规与其他要求融入标准化系统，对员工进行了法律法规与其他要求的培训，建立了确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度。

本评价元素的标准分100分，实得分59分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

安全生产法律法规与其他要求得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产法律法规与其他要求 | 2.1需求识别与获取 | 30 | 0 | 26 |
|  | 2.2融入 | 40 | 0 | 26 |
|  | 2.3评审与更新 | 30 | 0 | 7 |
| 合计 |  | 100 | 0 | 59 |

- 7.1.2.2存在的问题及纠正措施建议

- 矿山安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例有待提高。

### 7.1.3安全生产组织保障

- 7.1.3.1安全生产组织保障概述

矿山建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度，明确了相关责任部门、人员及其职责。制定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制。

根据相关要求，矿山有包括安全管理机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等要求的制度，被任命的人员持有相应的资格证，有任命员工代表，被任命的人员大部分能够理解并履行其职责与义务。

为了确保员工获得参与安全、健康活动的机会，矿山制定了收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度，建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作。

矿山制定了文件与资料的识别与控制制度，明确了安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求和要保存文件与资料的类型和管理要求。依据制度要求，矿山对员工进行了安全生产标准化文件相关培训。

矿山指定人员与外部联系和协调安全生产事项，有制定外部联系、内部沟通及合理化建议制度。基层能够定期召开会议讨论安全生产事项，并保留会议记录。

矿山建立了《系统管理评审制度》，对标准化系统进行了评审，识别不足和需要改进的事项；并与责任人、员工及相关方沟通评审结果。

本评价元素的标准分500分，实得分237.5分，缺项分80分。各元子素得分情况如下表：

安全生产组织保障得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产组织保障 | 3.1 安全生产责任制 | 60 | 0 | 22.5 |
|  | 3.2 安全机构设置与人员任命 | 80 | 0 | 60 |
|  | 3.3 员工参与 | 60 | 11 | 13.5 |
|  | 3.4 文件与资料控制 | 60 | 0 | 47.5 |
|  | 3.5 外部联系与内部沟通 | 50 | 0 | 17 |
|  | 3.6 系统管理评审 | 50 | 0 | 34 |
|  | 3.7 供应商与承包商管理 | 60 | 54 | 6 |
|  | 3.8 安全认可与奖励 | 50 | 0 | 33 |
|  | 3.9工余安全管理 | 30 | 15 | 4 |
| 合 计 |  | 500 | 80 | 237.5 |

- 7.1.3.2存在的问题及纠正措施建议

（1）要针对预防工余意外对员工进行培训。

（2）安全生产委员会或安全生产领导机构成员要接受履职培训，并保留培训记录。相关成员的职责要在工作场所展示。

（3）应及时收集并反馈员工关注的安全、健康事项。

（4）标准化系统文件应及时修订。

（5）矿山应保存外部联系的相关记录。

（6）矿山应开展合理化建议相关工作。

（7）标准化系统评审未制定相应的行动计划。

（8）矿山应识别供应商可能带来的重大风险，对供应商的安全生产表现进行评估，对存在的问题及时进行沟通。

（9）矿山应按照制度要求，对部门或员工好的表现予以认可。

### 7.1.4风险管理

- 7.1.4.1风险管理概述

建立了危险源辨识与风险评价的管理制度，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则。进行了危险源辨识与风险评价，并确定了没有重大的风险。

制定了下列风险评价的计划：周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。并按照计划进行了相应的风险评价。

建立了关键任务识别与分析制度，确保在所需现场按照计划执行完整任务观察与局部任务观察。

本评价单元的标准分250分，实得分167.5分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

风险管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险管理 | 4.1 危险源辨识与风险评价要求 | 50 | 0 | 37 |
|  | 4.2 风险评价 | 120 | 0 | 87.5 |
|  | 4.3关键任务识别与分析 | 80 | 0 | 43 |
| 合计 |  | 250 | 0 | 167.5 |

- 7.1.4.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山要定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾，认定并评估工作或活动的次生风险。

（2）作业前或班组安全例会应对作业指导书进行讨论。

（3）危险源辨识与风险评价的范围不全面。

### 7.1.5安全教育与培训

- 7.1.5.1安全教育与培训概述

该矿山制订了员工安全意识识别与提升管理制度，能对员工的安全意识进行调查和评价。新员工进入企业后首先接受安全意识的培训。能为提升员工安全意识提供了比较充足的资源

该矿山制订了培训需求识别、分析制度，明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责，对定期评估培训的适宜性作出了规定。

本评价单元的标准分200分，实得142分，缺项分13分。各子元素得分情况如下表：

安全教育与培训得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全教育与培训 | 5.1 员工安全意识 | 80 | 13 | 47 |
|  | 5.2 培训 | 120 | 0 | 95 |
| 合计 |  | 200 | 13 | 142 |

- 7.1.5.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应每年回顾并适当更新培训需求。

（2）矿山未进行培训适宜性评估，要按照制度严格执行。

### 7.1.6生产工艺系统安全管理

- 7.1.6.1生产工艺系统安全管理概述

为了确保设计满足法律法规与其他要求，矿山制定了设计管理制度。设计由有资质的单位承担，按制度进行了审核并归档，设计文件中对工艺流程潜在的风险进行了评价，设计与开发过程包括了变化管理的内容，《安全设施设计》的内容符合《金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》的规定。

矿山建立了采矿工艺管理制度，采矿工艺管理基本能满足采矿工艺管理制度的要求。指定专职人员负责采矿工艺管理。开采顺序及采掘作业面的布置符合设计要求。对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等情况进行了监控与处理。

该矿山建立了《运输系统管理制度》《供配电系统管理制度》《排土系统管理制度》《防排水系统管理制度》和《防灭火系统管理制度》，并能较好地执行这些制度。

矿山制订了变化管理制度。变化的相关资料能保存。评价期内矿山未出现生产工艺方面的变化。

本评价单元的标准分300分，实得分179分，缺项分96分。各子元素得分情况如下表：

生产工艺系统安全管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺系统安全管理 | 6.1 设计要求 | 40 | 0 | 37 |
|  | 6.2 采矿工艺 | 80 | 7 | 68 |
|  | 6.3 生产保障系统 | 100 | 21 | 63 |
|  | 6.4变化管理 | 80 | 68 | 11 |
| 合计 |  | 300 | 96 | 179 |

- 7.1.6.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山运输道路的安全设施应按设计要求执行。

（2）应设置标志防止人员进入排土作业危险区。

### 7.1.7设备设施安全管理

- 7.1.7.1设备设施安全管理概述

建立了设备设施管理制度，明确了对设备操作人员的要求；维护要求；检验、测试及试验要求；报废要求。选择的新设备明确了操作、维护、检验、测试要求。

需要持上岗证的相关人员所持证件均在有效期内。建立了包含下列内容的设备设施维护制度：责任部门与责任人员；维护要求；维护记录。制定了设备设施的维护计划，建立了设备管理档案和设备异常情况报告制度，进行相应的设备维护管理工作。

本评价单元的标准分150分，实得分93.5分，缺项分10分。各子元素得分情况如下表：

设备设施安全管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施安全管理 | 7.1 基本要求 | 70 | 4 | 39 |
|  | 7.2 设备设施维护 | 80 | 6 | 54.5 |
| 合计 |  | 150 | 10 | 93.5 |

- 7.1.7.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应对设备实施预防性维护、检修。

### 7.1.8作业现场安全管理

- 7.1.8.1作业现场安全管理概述

制定了《作业环境管理制度》《安全警示标志管理制度》。矿山对露天矿边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固围岩是否进行了处理。边坡浮石是否得到及时处理。矿山防尘措施良好，周边环境安全可靠。

建立了下列安全管理制度：穿孔爆破作业安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；排土作业安全管理制度；交接班管理制度；边坡安全管理制度，穿孔作业采用湿式作业，爆破作业按爆破设计书或爆破说明书进行。

建立了劳动防护用品管理制度，为进入作业现场的人员提供适合的劳动防护用品，在发放劳动防护用品时，提供了正确使用的培训，保存有劳动防护用品的发放记录。

本评价单元的标准分200分，实得分162分，缺项分10分。各子元素得分情况如下表：

作业现场安全管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业现场安全管理 | 8.1 作业环境 | 40 | 1 | 34 |
|  | 8.2 作业过程 | 120 | 9 | 99 |
|  | 8.3 劳动防护用品 | 40 | 0 | 29 |
| 合计 |  | 200 | 10 | 162 |

- 7.1.8.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山安全标志应按国标的要求执行。

（2）矿山应建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制。

（3）不合格劳动防护用品要禁止使用并妥善处理。

（4）矿山要制定岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作。

（5）露天矿边界应设有围栏或警示标志。

### 7.1.9职业卫生管理

- 7.1.9.1职业卫生管理概述

矿山制定了基于风险评价的职业卫生管理制度以及职业危害的控制制度，为员工提供合适的职业卫生设施，职业卫生管理制度满足健康风险控制的要求，员工疾病时能够获得充足、有效的医疗救助。

针对识别的职业危害，矿山建立了监测制度，配备了相关人员，有保留监测记录。制定了职业卫生管理制度，并明确了负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责。建立了职业危害控制管理制度，明确了负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责。有职业危害清单。针对识别的职业危害建立了监测制度，并配备监测人员。

本评价单元的标准分200分，实得分93分，缺项分3分。各子元素得分情况如下表：

职业卫生管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业卫生管理 | 9.1健康监护 | 60 | 3 | 30 |
|  | 9.2职业危害控制 | 80 | 0 | 58 |
|  | 9.3职业卫生监测 | 60 | 0 | 5 |
| 合计 |  | 200 | 3 | 93 |

- 7.1.9.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应针对上岗前及离岗时制定体检计划，并按计划为员工进行体检。

（2）对职业危害的监测结果要进行分析并找出相关趋势。

### 7.1.10安全投入、安全科技与工伤保险

- 7.1.10.1安全投入、安全科技与工伤保险概述

为了能够确保安全生产费用投入并得到有效管理，矿山制定了安全生产经费使用管理制度，安全投入资金总额足额提取。

矿山建立了鼓励开展安全生产科研的制度，但目前尚无科研项目。矿山建立了职工工伤保险、保障制度，为员工缴纳足额的工伤保险费。

本评价单元的标准分150分，实得分94分，缺项分38分。各子元素得分情况如下表：

安全投入、安全科技与工伤保险得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全投入、安全科技与工伤保险 | 10.1 安全投入 | 70 | 0 | 56 |
|  | 10.2安全科技 | 40 | 34 | 2 |
|  | 10.3 工伤保险 | 40 | 4 | 36 |
| 合计 |  | 150 | 38 | 94 |

- 7.1.10.2存在的问题及纠正措施建议

（1）在确定安全费用投入时，要进行充分地论证；

（2）应建立鼓励员工创新安全技术的激励机制。

### 7.1.11检查

- 7.1.11.1检查概述

矿山制定了安全检查制度，针对不同的检查对象配备了胜任的检查人员，安全检查的频率依据风险水平确定，建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道，

按照检查形式的不同，矿山分别制定了巡回安全检查制度、例行检查制度、专项检查制度和综合检查制度，并确定了检查频率。按照制度要求，矿山定期进行相应的检查，保留了检查记录，针对检查过程中发现的问题提出整改意见，并上报有关部门。管理层对问题的处理意见能够及时的反馈给报告问题的部门。

矿山建立了纠正与预防措施实施的保障制度，针对各类检查活动提出纠正措施，针对标准化实施中出现的问题采取了纠正行动。

本评价单元的标准分350分，实得分229分，缺项分0分。各子元素得分情况如下表：

检查得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 | 11.1一般要求 | 50 | 0 | 32 |
|  | 11.2巡回检查 | 60 | 0 | 47.5 |
|  | 11.3例行检查 | 60 | 0 | 41.5 |
|  | 11.4专项检查 | 60 | 0 | 47 |
|  | 11.5综合检查 | 60 | 0 | 42 |
|  | 11.6纠正和预防措施 | 60 | 0 | 19 |
| 合计 |  | 350 | 0 | 229 |

- 7.1.11.2存在的问题及纠正措施建议

（1）安全检查的频率应该依据风险水平确定。

（2）每年或在有变化发生时应对检查表进行回顾和更新。

（3）需要专业检查的设备、设施要明确检查周期。

（4）部分已确定的专业检查对象未编制检查表，应及时编制检查表并及时检查进行记录。

（5）针对标准化实施中出现的问题要采取纠正行动，并保留相关记录。

### 7.1.12应急管理

- 7.1.12.1应急管理概述

矿山建立了应急管理及响应制度，设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作。依据风险确定潜在的紧急事件，确定了可能参与应急响应的外部机构，对员工进行了应急培训。

针对识别的紧急事件，矿山配备了编写应急预案的人员，任命了相关的责任人员，编制了应急预案，设立应急指挥机构，建立兼职消防和救护人员，矿山应急通信通畅。到评价时为止，矿山生产状况良好，未发生紧急事件。矿山建立了规范应急演练及对应急预案评审的制度。应急预案按要求进行了备案。

本评价单元的标准分200分，实得分138分，缺项分3分。各子元素得分情况如下表：

应急管理得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急管理 | 12.1 应急准备 | 40 | 0 | 28 |
|  | 12.2 应急计划 | 40 | 0 | 27 |
|  | 12.3 应急响应 | 40 | 3 | 30 |
|  | 12.4 应急保障 | 40 | 0 | 25 |
|  | 12.5 应急评审与改进 | 40 | 0 | 28 |
| 合计 |  | 200 | 3 | 138 |

- 7.1.12.2存在的问题及纠正措施建议

（1）针对潜在的紧急事件要预测可能的后果。

（2）当设备、设施或流程发生变化时要对应急预案进行回顾和更新。

（3）在生产场所的显著位置张贴紧急疏散提示和设有紧急联系方式。

（4）应就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训。

（5）要针对潜在紧急情况进行应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源，建立正式的外援关系。

### 7.1.13事故、事件报告、调查与分析

- 7.1.13.1事故、事件报告、调查与分析概述

矿山制定了事故、事件报告制度，为事故、事件的报告提供了畅通的渠道，根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式。制定了事故、事件的调查制度，规定了事故、事件统计分析要求，明确了计算的指标及计算方法，为事故、事件的统计分析提供了足够的资源。对事故、事件的回顾作出规定。

到评价时为止，矿山安全生产情况良好，未发生任何事故以及违章等小事件。

本评价单元的标准分200分，实得分56分，缺项分119分。各子元素得分情况如下表：

事故、事件报告、调查与分析得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故、事件报告、调查与分析 | 13.1 报告 | 50 | 18 | 21 |
|  | 13.2 调查 | 50 | 29 | 12 |
|  | 13.3统计与分析 | 60 | 54 | 6 |
|  | 13.4事故、事件回顾 | 40 | 18 | 17 |
| 合计 |  | 200 | 119 | 56 |

- 7.1.13.2存在的问题及纠正措施建议

（1）矿山应对报告的事故、事件进行登记管理、调查和分析，并对以往的事故、事件进行回顾，保留相关记录。以便进行进一步做好安全防范措施。

（2）被任命的调查员应接受相应的事故调查技巧和知识的培训。

### 7.1.14绩效测量与评价

- 7.1.14.1绩效测量与评价概述

矿山制定了安全绩效监测制度，制定了安全绩效监测计划，对各类检查、监测、调查以及测量计划的执行情况进行监测。

矿山制定了标准化系统内部评价制度，制定了外部评价计划。内部评价由能胜任的评价人员进行，对于评价中发现的问题采取了纠正措施，并按照制度进行了外部评价。

本评价单元的标准分100分，实得分51.5分，缺项分4分。各子元素得分情况如下表：

绩效测量与评价得分情况表

| 一级要素名称 | 二级要素名称 | 标准分 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效测量与评价 | 14.1 绩效测量 | 50 | 4 | 24.5 |
|  | 14.2 系统评价 | 50 | 0 | 27 |
| 合计 |  | 100 | 4 | 51.5 |

- 7.1.14.2存在的问题及纠正措施建议

- 要针对持续改进标准化系统效力的情况作出相应计划。

- 矿山应每年更新监测计划。

（3）矿山要制定内部评价计划。

### 7.1.15安全绩效

福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿在经过三元区应急管理局认定后，矿山继续落实安全生产标准化工作，使该项工作不断完善，在本次安全现状评价期间（2022年6月13日至2023年6月12日）内未发生人员死亡的生产安全事故，安全绩效符合安全生产标准化三级要求。

## 7.2综合评价

### 7.2.1总平面布置评价

矿区总平面布置由露天采场、工业场地等组成。矿山继续利用矿区外北侧380m处的工业场地和生活区，内设有破碎站、堆矿场、维修车间、仓库以及生活区等。该工业场地及生活区位于爆破警戒线外，距离爆破警戒线最近的生活区约为130m，安全距离符合要求。高位水池位于采场西侧+308m标高处，水池容量约50m³，供湿式凿岩、矿山消防等使用。矿区外北侧约170m处的避炮棚，规格为3m宽×3m高×3m深，顶部采用30cm钢筋混凝土预制板，墙体为砖混结构；上部铺设30cm土层作为缓冲。避炮棚的开口方向与采场相反，能防止飞石和炮烟的危害，同时通至避炮掩体的道路畅通。

该矿高出当地侵蚀基准面，且高于历史最高洪水位，水体自然排泄畅通，不受洪水威胁。矿区各功能区域规划明确，总平面布置合理。符合规范要求。

### 7.2.2采剥系统符合性评价

设计：“根据矿区地形地质条件以及矿体赋存产状，采用分台阶自上而下开采，公路开拓、汽车运输方式。露采境界内共设9个台阶，各台阶分别为+320m、+305m、+290m、+275m、+260m、+245m、+230m、+215m、+200m，台阶高度15m，+335m以上为削顶剥离，各台阶均为山坡型露天矿。矿山采剥工作面主要结构参数：（1）生产台阶高度15m；（2）终了台阶高度15m；（3）作业台阶坡面角（坚硬岩层为70°，土层45°，风化岩层55°）；（4）最小工作平台宽度30m；（5）同时作业台阶数为1个（在上下台阶交替作业，上台阶超前下台阶50m以上）；（6）挖掘机最小工作线长度60m；（7）开采顺序为自上而下。最终台阶高度：15m；最终台阶坡面角：表土层≤45°、半风化层50°、岩体70°，安全平台宽度：4m。”

芦坑砂岩矿按照设计采用露天分台阶式自上而下开采，公路开拓，装载机装车，汽车运输。采场采用深孔爆破，底盘抵抗线（最小抵抗线）4.0m， 钻孔间距5.0m和排距4.0m。炮孔为倾斜炮孔，炮孔倾角为70°，作业台阶高度15m，炮孔斜长16.0m，钻孔超深1m。采场凿岩作业选用一台宣化泰业370DTH潜孔钻车，该机钻孔直径90～165mm，钻孔深度20m；自带有集尘器，采用双捕尘油缸，环保、可靠；自带有稳压装置，能够保证在钻孔时很好地控制位置和角度，亦能保证形成规整的台阶坡面，有利于形成规范的露天台阶；采场选用潜孔钻车满足爆破作业需要及相关规定要求。同时，凿岩供气设备选用一台复盛PDSJ680柴油移动空压机，自带有柴油发电机供电，供气量19.3m3/min，满足潜孔钻车耗气量要求。

目前，芦坑砂岩矿已按照设计完成剥离工作，采场上部已剥离至矿界，为削顶剥离。采场已形成了+305m～+290m及+290m～+275m采矿台阶，即形成了+305m凿岩平台、+290m凿岩平台（开采+305m～+290m标高矿体时，作为装矿作业平台）、+275m装矿作业平台；台阶高度15m，台阶坡面角50°～60°，平台宽度约40～60m；台阶三要素符合设计及相关规定的要求。采场下部形成了+260m、+245m、+230m、+215m平台（作为后续生产开采工作面，目前未进行采矿作业），台阶高度15m，台阶坡面角平均50°。

矿山能遵循“采剥并举，剥离先行”的原则自上而下分台阶开采，主要工艺流程与设计一致。矿山实际开采采用中深孔爆破，爆破后的矿（岩）石用挖掘机装入自卸汽车运往工业场地破碎；较大尺寸的矿石采用挖掘机配液压锤进行破碎，未采用浅孔爆破。矿山露天开采实现机械化铲装作业。

综上所述，矿山采剥作业符合设计要求。

### 7.2.3运输系统符合性评价

矿区位于三明市三元区南西237°的莘口镇沙阳村薯沙阳芦坑一带，距三元区城关直线距离约12km，行政区划属三明市三元区莘口镇沙阳村管辖，矿区距村道约300m，有矿山公路与之相连，距205国道约6km，交通较为便利。

矿山内部采用上汽红岩杰狮C500自卸汽车运输，车身尺寸：8735×2550×3460mm。矿山道路已通达采场各平台，形成了完整的开拓运输系统，在铲装平台采用挖掘机装入自卸汽车，将开采处的矿石自铲装平台运至工业场地破碎。矿山道路采用露天矿山Ⅲ级道路，行车速度小于20km/h，道路路面采用泥结碎石结构，面宽度4.5～5m，平均坡度约8.9%，拐弯半径≥15m。每隔200～300m设有坡度不大于3％、长度约25m并能满足错车要求的缓坡段。道路一侧设有排水沟（道路排水沟采用水泥浆砌矩形结构，其规格断面为：宽0.5m×深0.4m，坡度根据地形而定），能够保证有效排水。

矿山运输道路满足运输车辆要求，且符合相关规定的要求。

### 7.2.4排水系统符合性评价

设计：“矿区大气降雨为采场充水的主要来源；矿山采用的山坡露天台阶开采，各台阶可自然排水。因此矿山防排水方案简单。矿山防水采用在采场外开挖防洪沟方式，其规格断面为：宽0.6m×深0.4m。”

芦坑砂岩矿采用的山坡露天台阶开采，矿体位于侵蚀基准面以上，且高于当地历史最高洪水位，不受洪水威胁。矿区大气降雨为采场充水的主要来源，采场内各台阶可自然排水。

芦坑砂岩矿防水方式按照设计在采场外围挖设有截洪沟，坡度根据实际地形而定且均大于1%。水沟断面为：宽0.6m、深0.5m。同时，矿山运输道路一侧设有排水沟（道路排水沟采用水泥浆砌矩形结构，其规格断面为：宽0.5m×深0.4m，坡度根据地形而定），能够通过排水沟将汇水引出采场外。

芦坑砂岩矿排水良好，排水安全设施（截洪沟、排水沟）设置能满足设计及实际排水要求。

### 7.2.5供电系统符合性评价

芦坑砂岩矿无用电设备，供气设备为PDSJ680型空压机（自带有柴油发电机）。因此，矿山用电设备主要为工业场地内破碎机组、维修用电以及生活用电；矿山利用原有的1台S9-1000kVA的杆上式变压器，可以满足要求。工业场地电源引自外部供电线路，用电负荷等级均为Ⅲ级。

工业场地供电系统为三相四线制，安全接地系统为TN-C制，供电电缆采用橡套电缆架空引至控制开关箱内，用电设备安装有过流、过载保护装置。线路高度、开关、闸刀安装位置合格；高压侧及低压部分的架空线均须采用阀型避雷器，防止沿线路传输的雷击。工业场地供电电缆的敷设、绝缘良好，能满足安全用电要求。

### 7.2.6排土场符合性评价

设计：“原设计在北侧原老采场+235m平台处设置一座临时排土场，排土场可堆放面积约6000m2，堆置标高+235～+240m，排土场有效库容量3.0万m3。由于该区域已列入治理区域，并且现场已平整消坡在进行植被恢复治理；受此影响今后无法再按原设计设置临时排土场，经现场调查及业主协商，今后矿山剥离弃土渣全部按原设计协议直接外运至三明市红阳新型建材有限公司作为生产机砖混合材料综合利用，少量的风化—半风化层剥离量可运往工业场地作为制砂综合利用；同时少量的粘土可在开采过程中根据三元区自然资源局评审通过的《三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案》对上部终了平台进行恢复治理使用；在今后开采过程中严格按设计要求产生的弃土渣要求及时外运，不得临时存在矿山周边。”

实际北侧原老采场按原设计作为临时排土场，矿山对其进行了平整消坡，形成了+256m、+248m、+237m、+228m、+222m平台。根据自然资源局相关要求，该区域列入治理区域，矿山利用约1.5万m3基建剥离土对北侧临时排土场进行了覆土，并进行植被种植；其余基建剥离产生的剥离表土按照协议全部运输至三明市红阳新型建材有限公司作为生产机砖混合材料综合利用，少量的风化—半风化层剥离量运往工业场地作为制砂综合利用。现矿山已剥离至矿界南侧，今后产生的废石土量较少，按照设计要求，均可进行综合利用。因此，矿山今后无需进行排土作业，即不再设置排土场。

## 7.3评价结论及等级推荐

该矿成立有安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。安全生产责任制、各项规章制度和各工种安全操作规程较健全，且能在生产过程中贯彻执行。技术资料较为齐全。职工安全教育与培训到位，相关人员经过培训并取得资格证书。能按要求提取安全技术措施专项费用，并做到专款专用。该矿山不存在重大危险源，应急救援组织体系健全。安全生产管理符合规定要求。

该矿各功能区域划分明确，总平面布置合理。采场爆破危险区域内无学校、村庄及居民区等其他重要建（构）筑物。地面建筑物防火措施、安全距离符合规定要求。

该矿采剥规程和管理制度较为健全，并做到：“采剥并举，剥离先行”，工作面未发现掏采现象。台阶三要素符合要求。防坠方面的管理措施和制度健全，为高处作业人员配备了安全绳，并能正确使用。该矿山能按边坡管理制度的要求进行管理，并建立了《边坡观测记录》档案，未发现潜在滑坡危险的地段，防坠措施和边坡稳定性符合设计要求。

矿山主要设备为装载机、挖掘机、潜孔钻和运输车辆，无其它危险性较大起重、运输、提升、排水等机械设备。生产设备性能良好，运行正常。

矿山运输道路路面宽度、坡度、转弯处最小曲率半径等能满足运输要求。

该矿最低开采标高高于当地侵蚀基准面，且高于当地历史最高洪水位1m以上，不受河流和洪水威胁。矿区地表水排泄通畅。

综上所述，福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿安全现状能满足《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件及《福建省非煤矿山企业安全生产许可证延期换证工作方案》的要求，符合《安全生产许可证》延期换证条件。

评价小组依据《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》，通过对文件资料的审核、现场检查、抽样调查、现场询问的方式进行评分，并核实评价期间内安全绩效，得出评价结果。该矿百分制评价得分为67.6分；并在评价期间（2022年6月13日至2023年6月12日）内未发生人员死亡的生产安全事故。该矿评价得分及安全绩效均达到安全生产标准化三级要求。

根据评价结果，评价小组认为福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿可以达到安全生产标准化三级要求。

- 附件一  金属非金属矿山安全标准化评价各元素得分及汇总表

| 序号 | 项目 |  | 标准分 | 缺项分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产方针与目标 |  | 100 | 0 | 73 |
| 2 | 安全生产法律法规与其他要求 |  | 100 | 0 | 59 |
| 3 | 安全生产组织保障 |  | 500 | 80 | 237.5 |
| 4 | 风险管理 |  | 250 | 0 | 167.5 |
| 5 | 安全教育与培训 |  | 200 | 13 | 142 |
| 6 | 生产工艺系统安全管理 |  | 300 | 96 | 179 |
| 7 | 设备设施安全管理 |  | 150 | 10 | 93.5 |
| 8 | 作业现场安全管理 |  | 200 | 10 | 162 |
| 9 | 职业卫生管理 |  | 200 | 3 | 93 |
| 10 | 安全投入、安全科技与工伤保险 |  | 150 | 38 | 94 |
| 11 | 检查 |  | 350 | 0 | 229 |
| 12 | 应急管理 |  | 200 | 3 | 138 |
| 13 | 事故、事件报告、调查与分析 |  | 200 | 119 | 56 |
| 14 | 绩效测量与评价 |  | 100 | 4 | 51.5 |
| 合 计 |  |  | 3000 | 376 | 1775 |
| 评审 结果 |  | 该矿山标准分总分3000分，缺项分376分，实得分1775分。安全生产标准化得分（百分制）=实得分/（标准分总分-缺项分）×100 =67.6分 |  |  |  |

- 附件二  缺项说明

1.评价期间内，该矿未发生员工拒绝的安全事项。

2.评价期间内，该矿无大型设备供应商、承包商。

3.评价期间内，该矿无工余事故、事件。

4.评价期间内，该矿无脱离工作岗位超过规定时间的员工。

5.评价期间内，该矿没有地质等条件出现变化的情况，生产工艺方面没有发生变化；未存在潜在滑坡的地段。

6.评价期间内，该矿无夜间作业；无带式输送机；采场无用电设备。

7.评价期间内，无紧急事件发生。

8.评价期间内，该矿未发生事故与违章等小事件，无工伤、索赔事件发生。